10” wandkasten:

De datawandkast 10 " moet voorzien zijn van een bekleding in getextureerd polyester in RAL-kleur 7016 (antracietgrijs) met de beschermingsgraden IP 20 – IK 08.

De wandkast moeten voldoen aan de volgende normen:

- EN 60529 en IEC 60529:  bescherming tegen vaste en vloeibare stoffen – beschermingsindex IP

- EN 62262 en IEC 62262:  bescherming tegen mechanische schokken – beschermingsindex IK

De wandkast moet voorzien zijn van scharnierende zijpanelen, die zonder gereedschap van binnenuit demonteerbaar zijn, een omkeerbare deur in veiligheidsglas, vergrendelbaar met een slot met sleutel Ronis nr. 405.

De wandkast moet worden geleverd met 2 10” stijlen voorzien van een diepteregeling.

Ventilatieroosters boven en onder zorgen voor een natuurlijke ventilatie.

De wandkast moet voorzien zijn van voor-uitgesneden kabelinvoeren boven, onder, opzij en achteraan.

Voor de voeding van de actieve producten moet er een blok met 4 contactdozen 2P+A zijn ingebouwd in de wandkast.

Om een optimale esthetiek te garanderen, moeten alle producten (verdeelpaneel, kabelgeleiders, legbord,...) die in de wandkast worden geïnstalleerd, dezelfde RAL-kleur 7016 hebben.

De wandkast 10"  moet verkrijgbaar zijn in de volgende afmeting:

Capaciteit	Breedte x diepte (mm)	Hoogte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)

6 U	340 x 300	350	12