Afdekkap 90° voor horizontale wandgoot

Met muurdoorvoer naar verticale wandgoot

Algemene bepalingen:

Afdekkap 90º voor wandgoot met muurdoorvoer is van het merk Van Geel, type WG-005.

Geschikt voor wandgoot type ● GWO-5+  /GWO-5+/D /  GWA-4.

Technische bepalingen:

- Materiaal:			Verzinkt plaatstaal.

- Dikte:			0.75 mm.

- Afmetingen:			Hoogte x diepte: ●…..x…..mm

- Oppervlaktebehandeling:	Plaatstaal wordt voor bewerking voorzien van een zinklaag.

●Voorzien van polyester epoxy poedercoating kleur RAL●….

- Uitvoering:			Ter bevestiging van het aansluitstuk is de voorzijde voorzien van een gat Ø 6,5 mm.

Geschikt voor wandgoot 	● symmetrisch

● asymmetrisch

- Uitvoeringstekening:	● nr. …… ● datum …………

Overige bepalingen:

●Afdekkap(pen) dien(t)(en) gelijktijdig te worden gepoedercoat met de wandgoot, dit om kleurverschillen te voorkomen.

●Afdekkap(pen) van dit type dien(t)(en) opgenomen te worden ● op elke verdieping / op verdieping ● …  kamer ●  …

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.

# Overzicht  afdekkap 90° voor horizontale- verticale wandgoot

Een uitvoeringstekening dient ingediend te worden.