Binnenhoek 90° voor wandgoot

Met muurdoorvoer

Algemene bepalingen:

Binnenhoek 90º voor wandgoot met muurdoorvoer is van het merk Van Geel, type WG-014.

Geschikt voor wandgoot type ● GWO-5+  /GWO-5+/D / GWA-4.

Technische bepalingen:

- Materiaal:			Verzinkt plaatstaal.

- Dikte:			0.75 mm.

- Afmetingen:			Hoogte x diepte: ●…..x…..mm

- Oppervlaktebehandeling:	Plaatstaal wordt voor bewerking voorzien van een zinklaag.

●Voorzien van polyester epoxy poedercoating kleur RAL●….

- Uitvoering:			Exclusief ingelast C-profiel.

Ter bevestiging van het aansluitstuk is de voorzijde voorzien van een gat Ø 6,5 mm.

- Uitvoeringstekening:	● nr. …… ● datum …………

Overige bepalingen:

●Binnenhoek(en) dien(t)(en) gelijktijdig te worden gepoedercoat met de wandgoot, dit om kleurverschillen te voorkomen.

●Binnenhoek(en) van dit type dien(t)(en) opgenomen te worden ● op elke verdieping / op verdieping ● … kamer ●  …

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.

# Overzicht

Een uitvoeringstekening dient ingediend te worden.