Lezer met cijfercode ref. 0767 01

Toegangscontrolesysteem in Mosaic design dat zich in een Batibox integreert.

De lezer voor toegangscontrole zal van het inbouwtype zijn, aan de binnenkant van het lokaal geplaatst worden op een hoogte van 1,10m à 1,30 m van de vloer.

De lezer beschikt over een auditieve en visuele signalisatie via een verklikker en een buzzer, teneinde te beantwoorden aan de toegangsbehoeften van gebouwen en lokalen.

De lezer kan op twee verscheidene wijzen functioneren :

- Autonome werking : rechtstreekse verbinding

  - Bediening van een slotplaat of elektromagneet via een potentiaalvrij contact

  - Beheer van  99 codes

  - Regelbare tijdsinstelling van 1 tot 255 seconden

  - Bistabiele modus (teleruptor) – tijdsinstelling 0 seconde

  - Auditieve signalisatie via buzzer, visuele signalisatie via groene en rode led om de toestemming of het verbod tot de toegang mee te delen

  - Ingangscontact voor drukknop die in de beveiligde zone (aan de andere kant van de deur) geplaatst wordt

- Gecentraliseerde werking : verbinding met deurbeheerder (réf. 767 04)

  - Het beheer van de lezers en randtoestellen geschiedt via een deurbeheerder

  - De verbinding tussen de lezer en de deurbeheerder geschiedt volgens het Wiegand protocol 26 bits of 34 bits

  - De lezer kan op 3 verschillende wijzen geparametreerd worden om te werken in verscheidene installaties (centrale die het  Wiegand-protocol 26, 30 of 34 bits gebruikt)

Het toetsenklavier

Het klavier is uitgerust met 12 toetsen. Men moet een combinatie van tenminste 4 (max 8) toetsen invoeren. De toets 5 heeft een merkteken voor slechtzienden.

Beheercapaciteit :

  - 99 codes in autonome werking

  - 10 000 gebruikers met beheermodule

Gemak van bediening voor slechtzienden.