Badgelezer voor toegangscontrole ref. 0767 02

Toegangscontrolesysteem in Mosaic design dat zich in een Batibox integreert.

De lezer voor toegangscontrole zal van het inbouwtype zijn, aan de binnenkant van het lokaal geplaatst worden op een hoogte van 1,10 m à 1,30 m van de vloer.

De lezer beschikt over een auditieve en visuele signalisatie via een verklikker en een buzzer, teneinde te beantwoorden aan de toegangsbehoeften van gebouwen en lokalen.

De lezer kan op twee verscheidene wijzen functioneren :

- Autonome werking : rechtstreekse verbinding

- Bediening van een slotplaat of elektromagneet via een potentiaalvrij contact

- Beheer van 500 badges

- Regelbare tijdsinstelling van 1 tot 255 seconden

- Bistabiele modus (teleruptor) – tijdsinstelling 0 seconde

- Auditieve signalisatie via buzzer, visuele signalisatie via groene en rode led om de toestemming of het verbod tot de toegang mee te delen

- Ingangscontact voor drukknop die in de beveiligde zone (aan de andere kant van de deur) geplaatst wordt

- Gecentraliseerde werking : verbinding met deurbeheerder (réf. 767 04)

- Het beheer van de lezers en randtoestellen geschiedt via een deurbeheerder

- De verbinding tussen de lezer en de deurbeheerder geschiedt volgens het Wiegand protocol 26 bits of 34 bits

- De lezer kan op 3 verschillende wijzen geparametreerd worden om te werken in verscheidene installaties (centrale die het  Wiegand-protocol 26, 30 of 34 bits gebruikt)

De badgelezer

Werkt met RFID-badges van het type Mifare (13,56 MHz) zoals deze voorgesteld door Legrand in kredietkaartformaat of gepersonnaliseerde sleutelhanger.

(RFID : Radio Frequency Identification)

Capaciteit : 500 badges in autonome mode en 10 000 gebruikers met deurbeheerder.

De leerprocedure in autonome mode geschiedt via een meester-badge of via een encoder (ref. 76705) voor meer flexibiliteit.