Vingerafdruklezer voor toegangscontrole ref. 0767 03

Toegangscontrolesysteem in Mosaic design dat zich in een Batibox integreert.

De lezer voor toegangscontrole zal van het inbouwtype zijn, aan de binnenkant van het lokaal geplaatst worden op een hoogte van minimum 1,30 m van de vloer.

De lezer beschikt over een auditieve en visuele signalisatie via een verklikker en een buzzer, teneinde te beantwoorden aan de toegangsbehoeften van gebouwen en lokalen.

De lezer kan op twee verscheidene wijzen functioneren :

- Autonome werking : rechtstreekse verbinding

  - Bediening van een slotplaat via een potentiaalvrij contact

  - Beheer van  999 vingerafdrukken

  - Regelbare tijdsinstelling van 1 tot 255 seconden

  - Bistabiele modus (teleruptor) – tijdsinstelling 0 seconde

  - Auditieve signalisatie via buzzer, visuele signalisatie via groene of rode led om de toestemming of het verbod tot toegang mee te delen

  - Ingangscontact voor drukknop die in de beveiligde zone (aan de andere kant van de deur) geplaatst wordt

- Gecentraliseerde werking : verbinding met deurbeheerder  (réf. 767 04)

  - Het beheer van de lezers en randtoestellen geschiedt via een deurbeheerder

  - De communicatie tussen de lezer en de deurbeheerder geschiedt via het protocol RS485 alsook een eigen protocol

De vingerafdruklezer

De lezer gebruikt een capacitieve sensor van het merk Upek, dat een groot gebruiksgemakt aanbiedt (breedte van de sensor).

Capaciteit voor  999 vingerafdrukken in autonome en gecentraliseerde mode.

Het beheer van de vingerafdrukken gebeurt via ‘meester’-afdrukken (administrator),

rechtstreeks op het toestel zonder programmatie op een PC.