Alpha-Astrorex

Astronomische schemerschakelaar

Beschrijving :

De schakelklok met astronomisch programma bedient het in- en uitschakelen van een

stroomkring (verlichting, rolluiken, ...) rekening houdend met zonsop- en ondergang. Er dient geen gebruik gemaakt te worden van een foto-elektrische cel. Het volstaat hiervoor om in het programma van de schakelklok het land en de dichtstbijzijnde stad  in te geven. Men kan manueel ook de lengte- of breedtegraad invoeren. Het apparaat wordt geleverd met reeds het exacte uur en datum.

Een bijkomende week – of dagprogrammatie laat toe om tijdens de nacht de verlichting gedurende een bepaalde periode uit te schakelen.

De instelling en de programmatie van het apparaat kan gedaan worden zonder aanwezigheid van de spanning en kan rechtstreeks gebeuren op het apparaat zelf of via de PC met behulp van een programmasoftware. Het transfereren van de gegevens gebeurt dan via een data-lezer en een programmasleutel.

Het is eveneens mogelijk om een vakantieperiode voor te programmeren. Optioneel kan men het toestel beveiligen met een PIN-code.

Constructie-karakteristieken :

De schemerschakelaar is modulair, voorzien voor montage op een DIN rail van 35 mm, volgens de norm 50022.

Conform aan IEC 730-1, EN 60730-1, VDE 0631 deel 1, IEC 730-2-7, EN 607030-2-7,

VDE 0631 delen 2-7.

Karakteristieken :

Voeding : 24 of 230 Vac - 50/60 Hz

Uitgang : 1 of 2 wisselcontacten 16A - 250 V ~ cos φ=1

Nauwkeurigheid v/d schakelklok : +/- 0,2 s/dag

Automatische overschakeling winter/zomeruur

Keuze uit verschillende talen

Functie bedrijfsurenteller

Regeling van het kontrast van het scherm

Verlichte toetsen en scherm

Werkingsreserve : 6 jaar

Breedte : 2 modules van 17,5 mm breedte