AlphaRex

Digitale multifunctionele/multiprogrammeerbare schakelklok

## Gebruik

De digitale schakelklok zorgt voor de in- en uitschakeling van een elektrische kring op vooraf geprogrammeerde tijdstippen.

Een programma bestaat uit een in- en uitschakeltijdstip van een elektrische kring dat eventueel herhaald kan worden voor (alle) andere dagen van de week.

Een tijdelijke afwijking (met automatische terugkeer naar zijn programmatie) of een permanente bediening (gedwongen start of stop) van het uitgangscontact zijn mogelijk.

De schakelklok heeft een capaciteit van 56 programma’s die te verdelen zijn over het aantal uitgangen. De programmatie wordt gevisualiseerd op een tijdbalkje. Mogelijkheid tot programmeren als het toestel niet onder spanning staat. De schakelklok is bij levering ingesteld op het huidige tijdstip en datum.

De schakelklok is multifunctioneel. Volgende functies kunnen gekozen worden :

- Dag of weekprogramma

- Impulsfunctie (1s tot 59 min)

- Willekeurige modus (onregelmatige cycli)

- Vakantiemodus ( 1 tot 99 dagen programma onderbreken)

- Bedrijfsurenteller

De schakelklok is multiprogrammeerbaar. Volgende manieren van programmeren  zijn mogelijk :

- Directe programmering op de schakelklok zelf met behulp van de 4 toetsen

- Programmering via programmasleutel

  - De programmasleutel wordt rechtstreeks geprogrammeerd vanop de schakelklok en kan zo de programmatie overdragen naar een andere schakelklok of naar de PC

  - De programmasleutel wordt geprogrammeerd in de datalader die via een USB kabel gekoppeld is aan de PC. Via een programmeersoftware kan de sleutel geprogrammeerd worden. De programma’s kunnen opgeslagen, gewijzigd en afgeprint worden vanop de PC.

Karakteristieken :

Voeding : 24 of 230 Vac - 50/60 Hz

Uitgang : 1 of 2 wisselcontacten 16A 250 V ~ cos φ=1

Permanente opslag van de programma’s

Automatische omschakeling winter/zomertijd

Contrastregeling van het scherm

Verlicht scherm en toetsen

Nauwkeurigheid v/d schakelklok : 0,2 s/dag

Werkingsreserve : 6 jaar

Geleverd met opbergdoosje voor handleiding ( 1 module)

Breedte : 2 modules van 17,5 mm breedte