Inox vloerkasten Altis 2

- Algemeen

De inox vloerkasten zijn behuizingen, bestemd om uitgerust te worden met elektrische componenten die een laagspanningsenergieverdeling voorzien tot 4000A.

Voor gebruik in corrosieve omgevingen of in zones die een strenge hygiëne vereisen

De kasten bestaan in twee versies: een monoblok versie en een samenstelbare versie.

- Afmetingen:

  - hoogte (mm): 1600/1800/2000

  - breedte (mm) : 600/800/1200/1600

  - diepte (mm) : 400/500/600

- Structuur van de kast

Structuur uit staal, opgebouwd uit 4 verticale stijgprofielen die zich tussen 2 gelaste kaders bevinden die het onder- en bovenstuk van de kast vormen.

Een basis uitgerust met ingebouwde glijrails voor een eenvoudige plaatsing van de volle montageplaten. De kast is standaard geleverd met een kabeldoorvoerplaat onderaan.

De montageplaat is van het type:

  - vol :	standaard breedte of een totale breedte die de achterste stijgprofielen bedekt om zo de nuttige oppervlakte te vergroten

  - geperforeerd : Lina 25 of Lina 12,5

Het achterpaneel is afneembaar.

De monoblok kast is voorzien van voorgemonteerde zijpanelen

De kast kan worden voorzien van een sokkel met hoogte 200 mm.  De 4 zijdes van de sokkel zijn afneembaar

Hijsogen en hefhoekijzers kunnen op de kast worden gemonteerd.

De kasten worden gekoppeld door een interne of externe koppelingskit:

  - externe kit (max. 500kg/m³) : 6 conische assen, 12 koppelingselementen en een dichtingsring.

  - interne kit (max. 1000kg/m³) : 8 koppelingsbeugels en een dichtingsring.

- Deur

Een of twee deuren naargelang het model :

  - breedte 600/800 = 1 deur

  - breedte 1200/1600 = 2 deuren

Deur is omkeerbaar met automatische vierpuntsluiting met dubbelbaardslot

Bij een dubbele deur, sluiting zonder centrale steun (linkerdeur wordt vergrendeld op twee punten door centrale handgreep)

- Afwerking

Kasten in austenitisch roestvrij staal 304 L : 1.4306 (X2CrNi19-11) of 1.4307 (X2CrNi18-9) volgens ISO EN 10088-2.

Afwerking in geborsteld inox 2K (conform aan de reinigingsvereisten in de voedingsindustrie U 60-010).

- Technische karakteristieken

Beschermingsgraad IP 56 (2 deuren : IP55) volgens IEC EN 60529

Nema 12 volgens norm UL50

IK 10 volgens IEC EN 62262

Klasse I