Autotransformatoren

Industriële producten

Driefasige beschermde autotransformatoren

De voorkeur wordt gegeven aan een gamma van driefasige beschermde autotransformatoren met een vermogen van 0,63 tot 160 kVA, dewelke conform is aan de normen IEC 61558-2-13 tot 10 kVA en de IEC 60076-11 voor de hogere vermogens.

Kenmerken

Spanning : 400-230 V of 230-400 V via gecompenseerde omkeerbaarheid

Frequentie : 50-60Hz

Classe I

Isolerend :

- Classe B tot 4 kVA, omgevingstemperatuur : 35°C

- Classe H vanaf 6,3 kVA, omgevingstemperatuur : 40°C

Sterkoppeling, uitgaande nulleider.

Beschermingsgraad  : IP 21 - IK 08 (onder afschermkap)

0,63 tot 100 kVA				125 en 160 kVA