Chartres Antivandaal

Wandverlichting

Deze spatwaterdichte antivandalisme-armaturen zijn samengesteld uit een basis, verstrooier en kroon. Deze onderdelen zijn telkens vervaardigd uit polycarbonaat - bestand tegen gloeidraad tot 960°C.

Het geheel heeft een beschermingsgraad van IP 55-9 en is conform de norm EN 60598-2-1.

Voor de vormgeving is er keuze uit een rond of ovaal model, telkens in wit of zwart.

De armaturen zijn zo ontworpen dat ze een snelle en eenvoudige plaatsing toe laten, en dit door kliksystemen die aan verstrooier en kroon voorzien zijn. De kroon wordt na het vastklikken bevestigd met drie schroeven vervaardigd uit zwart roestvrij staal. Deze schroeven zijn van het onverliesbare type en kunnen enkel met een speciale antivandaalsleutel aangedraaid worden.

De basis is voorzien van:

- een porseleinen lamphouder E27 (75W) of een lampvoet G23 (2x9W)

- een reflector in aluminium (voor lamphouder E27)

- een heel resistente afdichtingsring

- drie metalen buisjes voorzien van schroefdraad voor het monteren van de kroon

- één ingang langs achter met draaddoorvoer

De armaturen met lamphouder E27 dienen voorzien te zijn voor compacte fluobuizen.

De ronde armaturen hebben een diameter van ongeveer 296 mm en een hoogte van ongeveer 95 mm. Voor de ovale armaturen dienen de volgende afmetingen benaderd te worden: een lengte van 321 mm, een breedte van 225 mm en een hoogte van 95 mm.