Chartres Classic

Wandverlichting

Algemeen:

Deze spatwaterdichte armaturen zijn samengesteld uit een basis, verstrooier en kroon. De basis en de kroon zijn vervaardigd uit polycarbonaat, de verstrooier is van opaalglas (binnenin) - bestand tegen gloeidraad tot 960°C.

Het geheel heeft een beschermingsgraad van IP 54-5 en is conform de norm

EN 60598-2-1.

Voor de vormgeving is er keuze uit:

*ronde, effen wandlichten in kleur wit of zwart

*ronde wandlichten met rooster in kleur wit of zwart

*ronde wandlichten met klapdeksel in kleur wit of zwart

*ovale, effen wandlichten in kleur wit of zwart

*ovale wandlichten met rooster in kleur wit of zwart

*ovale wandlichten met overlangs klapdeksel in kleur wit of zwart

*ovale wandlichten met dwars klapdeksel in kleur wit of zwart

Bevestiging:

De armaturen zijn zo ontworpen dat ze een snelle en eenvoudige plaatsing toe laten, en dit door kliksystemen die aan verstrooier en kroon voorzien zijn. De kroon wordt na het vastklikken bevestigd met drie schroeven vervaardigd uit zwart roestvrij staal. Deze schroeven zijn van het onverliesbare type.

De basis is voorzien van:

- een porseleinen lamphouder E27 (75W) of een lampvoet G23 (2x9W) voor de ovale wandlichten OF een porseleinen lamphouder E27 (100W) of een lampvoet G23 (2x11W) voor de ronde wandlichten

- een reflector in aluminium (voor lamphouder E27)

- een heel resistente afdichtingsring

- drie metalen buisjes voorzien van schroefdraad voor het monteren van de kroon

- één ingang langs achter met draaddoorvoer

De armaturen met lamphouder E27 dienen voorzien te zijn voor compacte fluobuizen.

Afmetingen:

De ronde, effen armaturen hebben een diameter van 296 mm of 340 mm. De andere ronde wandlichten hebben een diameter van 296 mm en een hoogte van ongeveer 95 mm. Voor de ovale armaturen dienen de volgende afmetingen benaderd te worden: een lengte van 321 mm, een breedte van 225 mm en een hoogte van 95 mm.