Differentieelrelais en torussen

# Gebruik

Het differentieelrelais en de torussen worden gebruikt als personenbeveiliging in laagspanningsinstallaties, dit in combinatie met DPX hoofdapparaten

De torus dient elektrisch gekoppeld te worden aan het modulaire differentieelrelais die in functie van de gemeten verliesstroomwaarde een uitschakelspoel in het hoofdapparaat bedient.

# Gegevens differentieelrelais

Het differentieelrelais is uitgerust met :

- een verloodbaar klapdeksel

- een hulpcontact

- een groen LED voor aanwezigheid van de spanning

- 3 gele LED’s die respectievelijk de maximale stroomintensiteit van de isolatiefout 	tussen fase en aarding weergeven : 20,40 en 60%

- een rode LED (continu branden : intensiteit isolatiefout – knipperen : onderbreking 	verbinding)

# Gegevens torussen

-	Ø 35 mm en 80 mm
Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,05 - 0,075 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

-	Ø 140 mm en 210 mm
Regelbare gevoeligheid: 0,3 A - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 – 30 A

-	Ø 150 mm

Regelbare gevoeligheid: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

-	Ø 300 mm

Regelbare gevoeligheid: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

Regelbare uitschakelvertraging : 0- 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 seconden

Voedingsspanning 230 V/240 V - 50/60 Hz