Fluolux

Wandverlichting

De wandlichten zijn samengesteld uit een basis en een verstrooier. Deze zijn vervaardigd uit polycarbonaat. De basis kan voorzien worden van een 18, 24 of 36W fluorescentiebuis al naargelang het type* van wandlicht.

De verstrooier is gedeeltelijk voorzien van parallelle groeven die toelaten om de lichtstroom te verdelen. De verstrooier kan zonder gereedschap worden geclipst op de basis.

Het geheel heeft een beschermingsgraad  IP44, een slagvastheid IK07 en is conform de norm EN 60695-2-1.

*Diverse types: wandlicht alleen, wandlicht met schakelaar, wandlicht met schakelaar en contactdoos 2P+A en wandlicht met bewegingsdetector. Deze laatste is uitgerust met een optische lens voor waarneming van de stralingswarmte van een menselijk lichaam dat beweegt in de detectiezone. Detectie-afstand: 8m. Detectiehoek: 130°.