Schemerschakelaar met foto-elektrische cel

# Gebruik

Voor het in- en uitschakelen van een verlichtingskring afhankelijk van de lichtsterkte (valavond, zonsopgang)

De modulaire schemerschakelaar wordt geleverd met een foto-elektrische cel gemonteerd in een spatwaterdichte IP 55 Plexo doos

Toepassingen : bijvoorbeeld parkeergarages, groenzones...

# Overeenstemming met de normen

De modulaire schemerschakelaars zijn conform de normen : NF C 61-111, CEI 669-2.1, CEI 1000

# Constructie-karakteristieken

De modulaire schemerschakelaars hebben een breedte van 2 modules (35mm) en kunnen geplaatst worden op een DIN-rail

# Elektrische karakteristieken

- Voeding: 230 Vac - 50/60 Hz

- Uitgangscontact 5 A - 250 Vac

- Onderbrekingsvermogen per belasting

  - 1200 W gloei- en halogeenlamp 230 Vac

  - 800 VA fluo serie gecompenseerd

  - 300 VA fluo parallel gecompenseerd 45 μF

- Instelbaar van 0,5 tot 2000 lux