Koro

Wandverlichting

Algemeen:

Deze wandlichten, ontworpen voor binnen- en buitengebruik, zijn samengesteld uit een basis en een verstrooier.

De polycarbonaatverstrooier scharniert links en rechts. Het wandlicht kan langs één van beide kanten worden geopend om toegang te hebben tot de lamphouder- of voet.

Een apart verkrijgbare versieringskroon kan als toebehoren op het wandlicht worden geclipst en dit zonder gereedschap te gebruiken.

Het geheel heeft een beschermingsgraad van IP54, een slagvastheid IK08 en is conform de norm EN 60598-2-1.

De antivandalisme uitvoering bestaat bijkomend uit een bedekkingskroon die wordt bevestigd met 2 speciale schroeven type Legrand. Deze uitvoering heeft een beschermingsgraad IP54 en een slagvastheid IK10.

Bevestiging:

Het wandlicht is voorzien van 8 mogelijke bevestigingspunten en 5 kabelinvoeren. De lamphouder is bevestigd op een reflector. Deze reflector is voorzien van een kantelsysteem dat indien nodig kan worden losgemaakt van de basis.

Het wandlicht is ofwel voorzien van een lamphouder E27 voor gloeilampen tot 100W ofwel voorzien van een lampvoet G23 voor fluocompactlampen 2x9W.

Afmetingen:

De wandlichten hebben volgende afmetingen:

Een diameter van 254 mm zonder versieringskroon en 264 mm met versieringskroon. De anti-vandalisme uitvoering heeft steeds een diameter van 264 mm.