Oteo / DLP

Opbouw schakelapparatuur

De schakelapparatuur is wit RAL 9010 en is voorzien voor opbouw.

De mechanismen hebben een beveiligingsgraad IP2X tegen directe contacten.

Deze mechanismen kunnen uitgerust worden met een opbouwkader voor installatie

zonder kabelgoten maar kunnen ook uitgerust worden met een aangepast kader

voor kabelgoten. Deze speciale kaders zijn regelbaar en kunnen als dusdanig aangepast worden aan lijsten van 20*12.5 mm en 32*12.5 mm.

De diepte van het stopcontact 2P+A overschrijdt de 48mm niet. De diepte van de

standaard schakelaar overschrijdt de 32 mm niet.