Super 400

Wandverlichting

Algemeen:

Deze  armaturen zijn enerzijds samengesteld uit een brandwerende behuizing van polypropyleen en anderzijds uit een verstrooier van glas of polycarbonaat- bestand tegen gloeidraad tot 850 °C.

Het geheel heeft een beschermingsgraad van IP 44 en is conform de norm EN 60598-2-1.

De kroon is wit.

Bevestiging:

De bevestiging van deze armatuur gebeurt via twee gaten met uitlijning. De armatuur is zo ontworpen dat ze een snelle en eenvoudige plaatsing toelaat mede dankzij een directe aansluiting van het snoer op de porseleinen lamphouder en dit zonder demontage van de reflector.

De basis heeft een  porseleinen lamphouder E27 (1X100W, gloeilampen) ofwel een lampvoet G23 (2X9W).

De vergrendeling van de verstrooier gebeurt met een kwartslagsluiting. Twee afsluitkleppen verzekeren de esthetische afwerking.

Een anti-vandalisme uitvoering is mogelijk dankzij een verborgen blokkeerschroef.

Toebehoren:

Speciaal gereedschap voor anti-vandalisme schroef.

Afmetingen:

De armaturen hebben een diameter van 296 mm en een hoogte van 108 mm.