Transformatoren

Industriële producten

1.Eenfasige 50-60Hz klasse I, open besturings- en signalisatietransformatoren

De voorkeur wordt gegeven aan een gamma eenfasige, niet-beschermde besturings- en signalisatietransformatoren met een vermogen tot en met 8000VA, dewelke conform  de normen IEC 989, UL 506, CSA 22.2.6. zijn.

Het gamma wordt gekenmerkt door een isolatiespanning tussen de wikkelingen van 4510V. Een maximale omgevingstemperatuur gebruik van 50°C.

Eveneens beschermd tegen onvrijwillig of toevallig contact met delen onder spanning tot 1000VA.

Eigenschappen

Het gehele gamma onderscheidt zich door zijn vormgeving

(behuizing; kleur: Ral 7035 ) dewelke zorgt voor een uiterst eenvoudige bevestiging en aansluiting.

De markeringen op de transformator zijn onuitwisbaar en gegroepeerd aan de voorzijde van de transformator, zodat  kenmerken zoals normering, toegelaten spanning, kaliber van de beschermingseenheid in één oogopslag en op dezelfde plaats af te lezen zijn.

Elke transformator bezit een platte houder voor zelfklevende markering.

In functie van het vermogen, tot 1000VA, is de transformator opgebouwd in 3 maten.

- maat 1 tot 250VA	transformatorvoet met hartafstand 100mm

- maat 2 tot 400VA	transformatorvoet met hartafstand 125mm

- maat 3 tot 1000VA	transformatorvoet met hartafstand 175mm

De transformatoren kunnen voor alle vermogens zowel op platen of op rails bevestigd worden. Tot een vermogen van 250VA bestaat de mogelijkheid de transformator op rail te klikken zonder bijkomende montage.

De transformator bezit zichtbaar afgeschermde aansluitingen zodat de kwaliteit van aansluiting optimaal gewaarborgd blijft.

De massaklem van de transformator bevindt zich aan de secundaire wikkeling.

Er wordt dan ook steeds een klemmenstrook bijgeleverd voor een snelle verbinding met de secundaire 0V.

Onderbelasting van het apparaat kan gecompenseerd worden door een aanpassing aan het gebruiksnet. Dit wordt mogelijk gemaakt door een +/- 15V op de klemmenstrook van de primaire wikkeling.

Overzichtstabel:	Open besturings- en signalisatietransformatoren

| Secundaire | 24V | 24-48V | 115V-230V |
| --- | --- | --- | --- |
| Primaire | 230V +/- 15V | 230-400V +/- 15V | 230-400V +/- 15V |
| Vermogen | 40VA | 40VA | 40VA |
|  | 63VA | 63VA | 63VA |
|  | 100VA | 100VA | 100VA |
|  | 160VA | 160VA | 160VA |
|  | 250VA | 250VA | 250VA |
|  | 400VA | 400VA | 400VA |
|  | 630VA | 630VA | 630VA |
|  | 1000VA | 1000VA | 1000VA |
|  |  | 1600VA | 1600VA |
|  |  | 2500VA | 2500VA |
|  |  |  | 4000VA |
|  |  |  | 5000VA |
|  |  |  | 6300VA |
|  |  |  | 8000VA |