Lecteur de contrôle d’accès à clavier ref. 0767 01

Système de contrôle d’accès en design Mosaic qui s’intègre dans une boîte type Batibox.

Le lecteur de contrôle d’accès sera de type encastré, placé à l’intérieur du local et à une hauteur entre 1,10m et 1,30m du sol.

Le lecteur intègre une signalisation sonore et lumineuse par voyant et buzzer, afin de répondre à un besoin d’accessibilité aux batiments et aux locaux.

Le lecteur possède deux modes de fonctionnement différents :

- Mode autonome : raccordement direct

  - Commande d’un organe d’ouverture/fermeture par contact libre de potentiel (ex : gâche, ventouse…)

  - Gestion de 99 codes

  - Temporisation réglable de 1 à 255 secondes

  - Mode bistable (télérupteur) - réglage temporisation 0 seconde

  - Signalisation sonore par buzzer, et lumineuse par leds verte et rouge, pour indiquer l’autorisation ou non de l’accès

  - Entrée bouton-poussoir afin d’installer un bouton-poussoir dans la partie ‘sécurisée’ (de l’autre côté de la porte)

- Mode centralisé : raccordement au gestionnaire de porte (réf. 767 04)

  - La gestion des lecteurs et périphériques est déportée sur un gestionnaire de porte (réf. 767 04) :

  - La communication entre le clavier codé et le gestionnaire de porte se fait selon le protocole Wiegand 26 bits ou 34 bits

  - Le lecteur  peut être paramétré selon 3 modes pour permettre son utilisation dans différentes installations (centrale utilisant le protocole Wiegand 26, 30 ou 34 bits)

Le lecteur à clavier

Le clavier est équipé de 12 touches. Il nécessite une combinaison d’ouverture à 4 touches minimum. Repérage de la touche 5 pour les mal-voyants.

Grande capacité de gestion :

  - 99 codes en autonome

  - 10 000 utilisateurs avec gestionnaire

Facilité d’utilisation pour les malvoyants