Lecteur de contrôle d’accès biométrique réf. 0767 03

Système de contrôle d’accès en design Mosaic qui s’intègre dans une boîte type Batibox.

Le lecteurs de contrôle d’accès sera de type encastré, placé à l’intérieur du local et à une hauteur de minimum 1,30 m du sol.

Le lecteur intègre une signalisation sonore et lumineuse par voyant et buzzer, afin de répondre à un besoin d’accessibilité aux batiments et aux locaux.

Le lecteur possède deux modes de fonctionnement différents :

- Mode autonome : raccordement direct

  - Commande d’un organe d’ouverture/fermeture par contact libre de potentiel (ex : gâche, ventouse…)

  - Gestion de 999 empreintes

  - Temporisation de 1 à 255 secondes

  - Mode bistable (télérupteur) - réglage temporisation 0 seconde

  - Signalisation sonore par buzzer, et lumineuse par leds verte et rouge, pour indiquer l’autorisation ou non de l’accès

  - Entrée bouton-poussoir afin d’installer un bouton-poussoir dans la partie ‘sécurisée’ (de l’autre côté de la porte)

- Mode centralisé : raccordement au gestionnaire de porte (réf. 767 04)

  - La gestion des lecteurs et périphériques est déportée sur un gestionnaire de porte

  - (réf. 767 04) :

  - La communication entre le lecteur d’empreinte et le gestionnaire de porte se fait par le protocole RS485 et un protocole propriétaire

Le lecteur à empreinte biométrique

Le lecteur utilise un capteur capacitif de marque Upek, offrant une grande souplesse d’utilisation (largeur du capteur)

Capacité de 999 empreintes en autonome et en centralisé

La gestion des empreintes se fait par le biais d’empreintes maitres (administrateur), directement sur le produit sans passer une programmation sur PC.