Gestionnaire de portes réf. 0767 04

Le gestionnaire de portes (largeur 6 modules sur rail DIN) est l’élément de gestion mis en réseau sur le réseau informatique (VDI). Jusqu’à 128 gestionnaires peuvent être mis en réseau dans la même installation.

Par gestionnaire de portes, il est possible de piloter un ensemble de 2 portes, à savoir par porte, 1 lecteur, 1 entrée bouton-poussoir, 1 contact sec pour le pilotage de l’asservissement

Le gestionnaire de porte peut être piloté par le logiciel intégré, permettant la gestion des horaires/évènements/groupes d’utilisateurs, lorsque l’installation ne comporte qu’un seul gestionnaire de porte.

A partir de 2 gestionnaires, il est nécessaire d’utiliser le logiciel de supervision (multipostes) LAS SOFTWARE (ref. 076706), qui permettra une gestion et une supervision complète de l’installation.

Les caractéristiques du gestionnaire de porte sont les suivantes :

- 10000 évènements

- 10000 utilisateurs avec code, badge ou empreinte (limite 999 pour lecteur à empreinte)

- 1024 groupes d’utilisateurs

- 32 plages horaires

- 32 automatismes pour lier le contrôle d’accès à une commande d’éclairage ou autre fonction relayée

- Gestion des dates de validité pour chaque utilisateur

- Mode de connexion intégré au produit : TCP-IP

Il est recommandé que l’installation VDI sur laquelle les gestionnaires de porte seront raccordés soit de type Cat.5e.

Les gestionnaires de porte sont alimentés par des alimentations 12V DC secourues, ou non, en fonction du besoin de sécurisation du batiment ou du local.

Chaque gestionnaire possède une mémoire tampon en cas de coupure d’alimentation, ainsi qu’une pile pour son horloge interne.