Elioflux réf. 783 20

Applique

L’applique, d’une longueur de 1,42m, est composée d’une structure en aluminium extrudé, avec une finition laquée blanc (RAL 9010).

Elle est équipée de ballasts ferromagnétiques pour l’éclairage de lecture 1 x 36 W PL et pour l’éclairage d’ambiance 2 x 36 W PL.

Les diffuseurs pour l’éclairage sont en polycarbonate lisse.

Alimentation possible en extrémités ou par le faux plafond, par goulotte DLP aluminium laqué blanc (hauteur 65).

Equipement possible :

- Appareillage Mosaic : 8 modules de chaque côté

- Module de télécommande pour commander l’éclairage

- Veilleuse 8 W T5 avec ballast électronique qui se monte dans le compartiment ambiance

Caractéristiques techniques :

- Classe I

- IP20 – IK04