Alpha-Astrorex

intercrépusculaire à  programme astronomique

L'interrupteur horaire à programme astronomique commande la mise en marche ou l’arrêt de circuits (éclairage, volets,...) en tenant compte du lever et du coucher du soleil.. On n’a pas besoin d’une cellule photo-électrique. Pour cela, il suffit d’entrer dans le programme le pays et la ville la plus proche. On peut également introduire manuellement la longitude ou la latitude. L’appareil est livré avec l’heure et la date exacte. Une programmation (journalière ou hebdomadaire) complémentaire permet de faire une extinction de l’éclairage pendant une période de la nuit. La configuration et la programmation de l’appareil peuvent se faire hors tension et peuvent se faire directement sur l’appareil même ou par un PC à l’aide d’un logiciel de programmation. Le transfert de données dans ce cas est réalisé par un lecteur de clés et d’une clé de programmation.

Il est également possible de faire une programmation pour une période de vacances. En option, on peut protéger l’accès à la programmation par un code PIN.

Caractéristiques de construction :

L’inter crépusculaire est modulaire, conçu pour montage sur un rail DIN de 35 mm, selon la norme 50022.

Conforme à IEC 730-1, EN 60730-1, VDE 0631 partie 1, IEC 730-2-7, EN 607030-2-7, VDE 0631 parties 2-7.

# Caractéristiques

- Alimentation : 24 ou  230Vac – 50/60Hz

- Sortie: 1 ou 2 contacts  inverseur 16 A - 250V~ cos φ = 1

- Précision de l’horloge : +/- 0,2s/jour

- Changement heure été/hiver

- Choix entre différentes langues

- Fonction compteurs heures de service

- Réglage du contraste de l’écran

- Touches et écran éclairés

- Réserve de marche : 6 ans

- Largeur : 2 modules de 17,5mm