Alpharex

Interrupteur horaire digitale multifonction/multiprogramme

L’inter horaire digitale assure la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique à des horaires choisis pendant un espace de temps programmé à l’avance.

Un programme se compose d’une heure de fermeture et d’une heure d’ouverture  du circuit : établi pour un jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine.

Possibilité d'une dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé).

L’inter horaire a une capacité de 56 programmes qui sont à répartir sur le nombre de sorties. La programmation est visualisée sur un barregraphe. Possibilité de programmer l’appareil hors tension. Le produit est livré mis à l’heure et à la date exacte.

L’inter horaire est multifonctionnel. Les fonctions suivantes peuvent être choisies :

- Programme journalier, hebdomadaire

- Fonction impulsion (1s à 59 min)

- Fonction aléatoire (cycles irréguliers)

- Mode vacances ( interrompre la programmation de 1 à 99 jours)

- Compteurs horaires

L’inter horaire est multiprogrammable. Les modes de programmation suivants sont possibles :

- Programmation directe sur le produit avec les 4 touches de programmation

- Programmation avec la clé de transfert

  - Le chargement de la programmation sur la clé s’effectue sur l’inter horaire. Il est possible de copier les programmes vers des autres inters horaires ou vers un ordinateur.

  - Le chargement de la programmation sur la clé s’effectue dans le chargeur de données avec le logiciel de programmation sur PC. Les programmes peuvent être sauvegardés, modifiés ou imprimés à partir de l’ordinateur.

Caractéristiques:

Alimentation : 24 ou 230 Vac - 50/60 Hz

Sortie : 1 ou 2 contacts inverseurs 16A 250 V ~ cos φ=1

Sauvegarde permanente des programmes

Changement automatique heure d’été/hiver

Réglage contraste de l’écran

Ecran et touches rétro-éclairés

Précision de l’inter horaire : 0,2 s/jour

Réserve de marche : 6 ans

Livré avec boîte porte notice (1 module)

Largeur : 2 modules de 17,5 mm