Armoire en inox Altis 2

- Généralités

Les armoires en inox sont des enveloppes prévues pour être équipées de composants électriques qui permettent d’assurer la distribution d’énergie basse tension jusqu’à 4000 A.

Utilisées dans les milieux corrosifs ou les zones nécessitant une hygiène rigoureuse.

Les armoires existent en deux versions : une version monobloc et une version assemblable.

- Dimensions :

  - hauteurs (mm) : 1600/1800/2000

  - largeurs (mm) : 600/800/1200/1600

- Structure de l’armoire

Structure en inox, formée de 4 montants verticaux profilés, encastrés dans 2 cadres sous-ensembles soudés, formant le bas et le haut de l’armoire.

Base équipée de glissières incorporées facilitant la mise en place des plaques pleines.

L’armoire est livrée avec plaque passe-câbles basse.

Les équipements électriques sont montés sur une plaque de montage ou sur un châssis.

La plaque de montage peut être :

  - pleine :	largeur standard ou largeur totale, cette dernière recouvrant les

montants arrières pour optimaliser la surface utile

  - perforée :	Lina 25 ou Lina 12,5

Le panneau arrière est démontable.

L’armoire version monobloc est livrée avec les panneaux latéraux montés.

L’armoire peut se fixer sur un socle en inox d’une hauteur de 200mm.  Les 4 faces du socle sont démontables

Des anneaux et des cornières de levage en inox peuvent être montés sur les armoires.

Les armoires sont associées par un kit d’assemblage extérieur ou intérieur :

  - kit extérieur (max. 500kg/m³) : 6 axes coniques, 12 éléments d’assemblage et le joint,

  - kit intérieur (max. 1000kg/m³) : 8 pattes d’association et le joint.

- Porte

Une ou deux portes selon les modèles :

  - largeur   600/800   = 1 porte

  - largeur 1200/1600 = 2 portes

Porte réversible avec fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre.  Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points).

- Finition

Armoires en acier inoxydable austénitique 304 L : 1.4306 (X2CrNi19-11) ou 1.4307 (X2CrNi18-9) suivant ISO EN 10088-2.

Finition inox poli satiné 2K (conforme aux exigences d’aptitude au nettoyage agroalimentaire

U 60-010).

- Caractéristiques techniques

Indice de protection IP 56 (2 portes : IP 55) selon norme IEC EN 60529

Nema 12 selon norme UL50

IK 10 selon norme IEC EN 62262 (EN 50102)

Classe I