Chartres antivandalisme

Hublot

Ces armatures antivandalisme, étanches aux projections d'eau, sont constituées d'une base, d'un diffuseur et d'une couronne. Ces éléments sont toujours réalisés en polycarbonate résistant à un fil incandescent de 960°C.

L'ensemble bénéficie d'une protection IP 55-9 et est conforme à la norme EN 60598-2-1.

Pour l'esthétique, on a le choix entre un modèle rond ou ovale, blanc ou noir.

Les armatures sont conçues de manière à autoriser un placement simple et rapide et ceci, grâce à des systèmes d'enclipsage qui sont prévus sur le diffuseur et la couronne. Après l'enclipsage, la couronne est fixée au moyen de trois vis fabriquées à partir d'acier inoxydable noir. Ces vis sont du type imperdable et peuvent être uniquement serrées à l'aide d'une clé antivandalisme spéciale.

La base comporte :

- une douille porcelaine E27 (75W) ou un culot G23 (2x9W).

- un réflecteur en aluminium (pour la douille E27).

- une bague d'étanchéité très résistante.

- trois tubes métalliques avec filet pour le montage de la couronne.

- une entrée à l'arrière avec passe-fil.

Les armatures avec douille E27 doivent être prévues pour des tubes fluo compacts.

Les armatures rondes ont un diamètre de 296 mm et une hauteur de 95 mm environ. Pour les armatures ovales, les dimensions suivantes doivent être approchées : longueur : 321 mm, largeur : 225 mm et hauteur : 95 mm.