Chartres classic

Hublot

GENERALITES :

Ces armatures, étanches aux projections d'eau, sont constituées d'une base, d'un diffuseur et d'une couronne. La base et la couronne sont en polycarbonate, le diffuseur est en verre opalisé intérieurement et résiste à un fil incandescent de 960°C.

L'ensemble a une protection IP 54-5 et est conforme à la norme EN 60598-2-1.

Pour l'esthétique, on a le choix entre :

*des hublots ronds unis, blancs ou noirs

*des hublots ronds avec grille, blancs ou noirs

*des hublots ronds à visière, blancs ou noirs

*des hublots ovales unis, blancs ou noirs

*des hublots ovales à grille, blancs ou noirs

*des hublots ovales à visière longitudinale, blancs ou noirs

*des hublots ovales à visière transversale, blancs ou noirs

FIXATION :

Les armatures sont conçues de manière à autoriser un placement rapide et simple, ceci grâce à des systèmes enclipsables prévus sur le diffuseur et la couronne. Après l'enclipsage, la couronne est fixée à l'aide de trois vis en acier inoxydable noir. Ces vis sont du type imperdable.

La base est dotée :

- d'une douille porcelaine E27 (75W) ou d'un culot G23 (2x9W) pour les hublots ovales OU d'une douille porcelaine E27 (100W) ou un culot G23 (2x11W) pour les hublots ronds

- d'un réflecteur en aluminium (pour la douille E27)

- d'une bague d'étanchéité très résistante

- de trois tubes métalliques dotés d'un filet pour le montage de la couronne

- d'une entrée par l'arrière avec passe-fil

Les armatures avec douille E27 doivent être dotées de tubes fluo compacts.

DIMENSIONS :

Les hublots ronds unis ont un diamètre de 296 mm ou de 340 mm. Les autres hublots ronds ont un diamètre de 296 mm et une hauteur d'environ 95 mm. Pour les armatures ovales, les dimensions suivantes doivent être approchées : longueur : 321 mm, largeur : 225 mm, hauteur : 95 mm.