Coffrets data 10":

Le coffret data 10"  aura un revêtement en polyester texturé en Ral 7016 (gris anthracite) avec indices de protection IP 20 – IK 08.

Le coffret sera conforme aux normes suivantes :

- EN 60529 et IEC 60529 :  protection contre les corps solides et liquides – indice de protection IP

- EN 62262 et IEC 62262 :  protection contre les chocs mécaniques – indice de protection IK

Le coffret sera équipé de panneaux latéraux pivotants,  démontables de l’intérieur sans outil,  d’une porte réversible en verre de sécurit condamnable avec serrure à clé Ronis n° 405.

Le coffret sera livré avec 2 montants 19" avec aide au réglage en profondeur.

Des ouïes hautes et basses permettront une ventilation naturelle.

Le coffret aura des entrées de câbles haute, basse, latérale et arrière prédécoupées.

Pour l’alimentation des produits actifs un bloc de 4 prises 2P+T sera intégré dans le coffret.

Afin de garantir une esthétique optimale,  tous les produits (panneau de brassage,  guide-câbles, tablette,…) installés dans l’armoire auront la même couleur Ral 7016.

Le coffret 10" sera disponible dans la dimension suivante :

Capacité	Largeur x profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge admissible (kg)

6 U	340 x 300	350	12