Coffrets data 19" à fond pivotant :

Les coffrets seront composés de :

- une base (fixation murale)

- un corps pivotant permettant le libre accès à l’arrière du coffret pour faciliter l’installation et la maintenance

Les coffrets data auront un revêtement en polyester texturé en Ral 7016 (gris anthracite) avec indices de protection IP 20 – IK 08.

Les coffrets seront conformes aux normes suivantes :

- EN 60529 et IEC 60529 :  protection contre les corps solides et liquides – indice de protection IP

- EN 62262 et IEC 62262 :  protection contre les chocs mécaniques – indice de protection IK

- EN 60950-1 : sécurité des matériels de traitement de l’information

- EIA-310-D :  Baies, racks, panneaux et équipements associés

- IEC 60297-1-2 : dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm, 19"

Les coffrets seront équipés de panneaux latéraux pivotants,  démontables de l’intérieur sans outil,  d’une porte galbée réversible en verre de sécurit sérigraphié condamnable avec serrure à clé Ronis n° 2433A.

Les coffrets seront livrés avec 2 montants 19" avec aide au réglage en profondeur.

Des ouïes hautes et basses pouvant recevoir un ventilateur en partie haute permettra une ventilation naturelle ou forcée.

Les coffrets seront livrés avec des plaques d’entrées de câbles en partie haute et basse,  pourront être remplacé par des plaques entrées de câbles à balai.

Pour l’alimentation des produits actifs un bloc multiprises sera intégré dans le coffret.

Afin de garantir une esthétique optimale,  tous les produits (panneau de brassage,  guide-câbles, tablette,blocs multiprises…) installés dans l’armoire auront la même couleur Ral 7016.

Les coffrets à fond pivotant seront disponibles dans les dimensions suivantes :

Capacité	Largeur x profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge admissible (kg)

9 U	600 x 600	500	27

12 U	600 x 600	600	36

16 U	600 x 600	800	48

21 U	600 x 600	1000	63