Fluolux

Hublots

Les appliques murales sont composées d'une base et d'un diffuseur en polycarbonate. La

base peut être pourvue d'un tube fluorescent 18, 24 ou 36 W selon le type* d'applique.

Le diffuseur est partiellement pourvu de rainures parallèles qui permettent de diffuser

le flux lumineux. Le diffuseur peut être clipsé sur la base sans outil.

Le tout a un indice de protection IP44, une résistance aux chocs IK07 et est conforme à

la norme EN 60695-2-1.

*Différents types sont disponibles :

- applique seule

- applique avec interrupteur

- applique avec interrupteur et prise 2P+T

- applique avec détecteur de mouvement

Cette dernière est équipée d'une lentille optique pour la perception du rayonnement

provenant d'une personne qui bouge dans la zone de détection.

Distance de détection : 8 m.  Angle de détection : 130°.