Inter crépusculaire avec cellule photoélectrique

# Utilisation

Pour l’allumage et l’extinction d’un circuit d’éclairage en fonction de la luminosité (tombée de la nuit, lever du jour).

L’inter crépusculaire modulaire est livré avec une cellule photoélectrique montée dans un boîtier étanche IP 55.

Applications : par exemple parking, zones vertes, ...

# Conformité aux normes

L’inter crépusculaire modulaire répond aux normes : NF C 61-111, CEI 669-2.1, CEI 1000.

# Caractéristiques de construction

L’inter crépusculaire modulaire a un encombrement de 2 modules (= 35 mm) et peut être fixé sur un rail DIN.

# Caractéristiques électriques

- Alimentation : 230 Vac - 50/60 Hz

- Contact de sortie 5 A - 250 Vac

- Pouvoirs de coupure par type de charge

  - 1200 W en incandescence et halogène 230 Vac

  - 800 VA fluo compensé série

  - 300 VA fluo compensé parallèle 45 μF

- Réglage de 0,5 à 2000 lux