Koro

Eclairage de sécurité

GENERAL :

Ces appliques murales, développées pour utilisation intérieure et extérieure, sont composées d'une base et d'un diffuseur.

Le diffuseur en polycarbonate a des charnières à gauche et à droite. L'applique

peut s'ouvrir par un des deux cotés pour avoir accès au socle.

Une couronne d'ornament, disponible séparément, peut être clipsée sur l'applique sans

utiliser un outillage.

Le tout a un degré de protection IP54, une résistance aux chocs IK08 et est conforme

à la norme EN 60598-2-1.

L'exécution antivandale est composée d'une couronne de recouvrement étant montée

au moyen de visses spéciales type Legrand.  Cette finition a un degré de protection

IP54 et une résistance aux chocs IK10.

MONTAGE :

L'applique est pourvue de 8 points possibles de montage et de 5 entrées de câble. Le

support de lampe est monté sur un réflecteur. Ce réflecteur est pourvu d'un système

basculant qui peut être démonté de sa base si nécessaire.

L'applique est équipée d'un support de lampe E27 pour lampes à incandescence de

max. 100 W ou d'un support G23 pour lampes fluocompactes 2x9 W.

DIMENSIONS :

Les appliques ont les dimensions suivantes :

Un diamètre de 254 mm sans couronne d'ornament et de 264 mm avec couronne d'ornament.  La version anti-vandalisme a toujours un diamètre de 264 mm.