Oteo / DLP

Appareillage

L'appareillage est de couleur blanche  RAL 9010 et est prévu pour installation apparente. Les mécanismes ont le degré de protection IP2X contre les contacts directs.

Ces mécanismes peuvent être équipés d'un cadre saillie lors d'une installation sans goulottes mais peuvent aussi recevoir un cadre d'adaptation pour goulottes.

Ces cadres spéciaux sont réglables de sorte qu'ils puissent s'adapter sur des moulures

de 20*12.5 mm et 32*12.5 mm.

Le cadre normal mesure 7 cm x 7 cm.

L'épaisseur de la prise de courant 2P+T n'excède pas les 48 mm. L'épaisseur de l'interrupteur standard n'excède pas les 32 mm.

Les hublots ont un diamètre extérieur de 266 mm  ou 312 mm.