Plexo 66

Appareillage étanche

- Généralités

La gamme d’appareillages apparents étanches bénéficie d’un degré de protection IP 66, d’une résistance aux chocs IK 08 et ne contient pas d’halogène.

Le mécanisme est fabriqué en polycarbonate. Le boîtier et le revêtement sont en polypropylène renforcé de fibre de verre. La couleur de ce dernier est gris T 029. La touche est fabriquée en ABS et est de couleur RAL 7016.

La gamme est assemblable : d’une part, il y a les mécanismes et d’autre part, il y a les boîtiers. Les mécanismes peuvent être installés sur tous les boîtiers (simple, double horizontal et double vertical).

Le revêtement des mécanismes est équipé de quatre vis en inox imperdables et les bornes du mécanisme sont livrées dévissées. La capacité est de 2 x 1,5 mm² pour les mécanismes de commande et de 3 x 2,5 mm² (ou 2 x 4 mm²) pour les prises de courant.

La gamme d’appareillages étanches peut être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et résiste aux :

- nettoyages fréquents (avec nettoyeur haute pression de 70 à 90 bars, de 70 à 80°C)

- produits désinfectants

- produits chimiques*

- intempéries

- chocs

- Fixation

Trois fixations différentes du boîtier simple sont possibles :

- Fixation à l’aide de quatre vis de Ø4 à 4,5mm dans les quatre coins du boîtier (volume de câblage extérieur)

- Fixation verticale à l’aide de deux vis de Ø4 à 4,5mm (volume de câblage interne)

- Fixation diagonale à l’aide de deux vis de Ø4 à 4,5mm (volume de câblage interne)

La fixation du revêtement (mécanisme inclus) sur le boîtier s’effectue à l’aide de quatre vis à pas rapide imperdables en inox.

* voir liste p. 4

- Dimensions

1) Les interrupteurs et le bouton-poussoir possèdent les dimensions suivantes (boîtier non-compris) : lxhxp = 90x90x25mm

sans boîtier				avec boîtier

2) La prise de courant standard 2P+T possède les dimensions suivantes (boîtier non-compris) :

lxhxp = 90x90x32mm

sans boîtier				avec boîtier

3) La prise de courant pour la fiche engagée possède les dimensions suivantes (boîtier non-compris) :

lxhxp = 90x142x46mm

sans boîtier			avec boîtier

- Fonctions

La gamme comprend :

- Interrrupteur deux directions 10 A – 250 V

- Interrupteur deux directions bipolaire 10 A – 250V. Peut être éclairé par des lampes 12V, 24V et 230V. La touche est pourvue d’un marquage 0-1.

- Bouton-poussoir 6 A – 250V. Peut être éclairé par des lampes 12V, 24V et 230V.

- Prise de courant standard 16A – 250V. La prise de courant est de type 2P avec broche de mise à la terre. Les prises de courant sont équipées d’une protection enfants fixée au mécanisme même. De plus, les vis sont galvanisées, on évite ainsi un accès direct aux contacts. Le câblage s’effectue facilement et rapidement grâce au fait que :

  - Les bornes de raccordement sont alignées du même côté (les fils peuvent être dénudés et coupés à la même longueur)

  - Les bornes sont livrées dévissées

  - 1 seul type de tourne-vis est nécessaire car les vis des bornes de raccordement et les vis pour fixer le revêtement ont la même tête mixte

  - Chaque borne de raccordement possède une capacité de 3 x 2,5 mm²

- Prise de courant pour la fiche de contact intégrée 16A – 250V. La prise de courant est de type 2P avec broche de mise à la terre. Les prises de courant sont équipées d’une protection enfants fixée au mécanisme même.

La prise de courant est rotative et permet d’introduire des fiches de contact aussi bien droites qu’obliques. Les bornes de raccordement se trouvent sur un bloc de raccordement mobile (veille à ce que le mécanisme puisse basculer).

- Boîtiers

La gamme comprend :

- Boîtier simple

- Boîtier double vertical

- Boîtier double horizontal

1) Les boîtiers simples sont équipés à l’arrière d’un colmatage (élastomère) qui garantit le degré IP66.

Ces boîtiers sont équipés de 2 entrées :

-1 entrée permet d’effectuer le câblage à l’arrière (membrane). Dans ce cas, il faut placer le bouchon sur la deuxième entrée – pour satisfaire à l’IP 66.

-La deuxième entrée est une entrée à manchon de serrage de type M20.

-Le manchon de serrage ainsi que le bouchon sont toujours fournis.

2) Le boîtier double vertical est équipée de 2 entrées arrières pré-percées et de 2 entrées latérales pré-percées. 2 manchons de serrage de type M20 sont fournis.

3) Le boîtier double horizontal est équipé de 2 entrées arrières pré-percées et de 4 entrées latérales pré-percées. 2 manchons de serrage de type M20 sont fournis.

- Adaptateur“Mosaic”

Cet adaptateur permet d’installer les mécanismes (2 modules) de la gamme Mosaic (Legrand). L’adaptateur est équipé d’un couvercle à charnière transparent.

*LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES :

Comportement

Acétone………………………………….……	-

Acide acétique 10 %………………………….	+

Acide acétique >30 %………………………...	-

Acide aminosulfonique……………………….	-

Acide borique…………………………………	+

Acide bromhydrique à 47%…………………..	-

Acide chlorhydrique………………………….	-

Acide chromique……………………………..	+

Acide citrique………………………………...	+

Acide fluorhydrique………………………….	-

Acide formique………………………………	-

Acide lactique………………………………..	+

Acide linoléique……………………………...	-

Acide maléique………………………………	-

Acide nitrique à 30%…………………………	-

Acide nitrique à 50%…………………………	-

Acide perchlorique à 10%……………………	+

Acide phénol-sulfonique……………………..	-

Acide phosphorique…………………………..	-

Acide phosphorique………………………….	-

Acide sulfurique……………………………...	-

Acide tanique………………………………...	-

Acide tartrique……………………………….	-

Ethanol……………………………………….	+

Alcool isopropylique…………………………	+

Méthanol……………………………………..	+

Alcool phénylléthylique à 100%…………….	-

Amoniaque…………………………………..	-

Bains pour galvanoplastie:

- Bain d'argent brillant……………………….	+

- Bain de cadmium brillant…………………..	+

- Bain de chromage..........................................	+

- Bain de cuivre (avec cyanure de potassium).	+

- Bain de cuivre (acide)....................................	+

- Bain de décapage avec cuivrage chimique....	+

- Bain de laiton.................................................	+

- Bain de nickel brillant....................................	+

Baryum

- Chlorure de baryum........................................	+

- Hydroxyde de baryum....................................	+

- Nitrate de baryum...........................................	-

Benzène.............................................................	-

Bière..................................................................	+

Chlorure de chaux.............................................	+

Chlorure cobalteux............................................	-

Chlorure cuivrique............................................	-

Chlorure ferreux................................................	-

Chlorure manganeux.........................................	-

Chlorure mercurique.........................................	-

Chlorure de méthylène......................................	-

Eau de chlore.....................................................	-

Eau de mer........................................................	+

Engrais..............................................................	+

Epichlorehydrine...............................................	-

Essence lourde...................................................	-

Essence minérale...............................................	-

Essence de térébenthine.....................................	-

Huiles essentielles……………………………..	+

Huile de lin…………………………………….	+

Huile lubrifiante……………………………….	+

Huile pour machines…………………………..	+

Huile minérale…………………………………	+

Huile de paraffine...............................................	+

Huile de poisson.................................................	+

Huile de ricin......................................................	+

Huile de silicone.................................................	+

Humus………………………………………….	+

Hydrogène sulfuré aqueux..................................	+

Hypochlorite de soude à 10%.............................	+

Jus de fruits.........................................................	+

Lait......................................................................	+

Lessive chlorée....................................................	+

Margarine............................................................	+

Mazout................................................................	+

Mercure...............................................................	+

Méthracrylate de méthyle....................................	-

Nitrate d'argent....................................................	+

Nitrate cobalteux.................................................	+

Nitrate manganeux..............................................	+

Nitrate mercurique..............................................	+

Nitrate de nickel..................................................	+

Nitrate de plomb..................................................	+

Pétrole, éther de pétrole.......................................	-

Silicate (Potassium, Sodium)…………………..	+

Sirop (de betterave)…………………………….	+

Sodium

-acétate de sodium…………………..	-

-bromate de sodium…………………	-

-Chlorure de sodium………………..	+

Soude caustique < 40%……………………..		+

Styrène monomère………………………….		-

Sucre...............................................................	+

Trichloréthylène..............................................	-

Urine...............................................................	+

Vin...................................................................	+

Interprétation:

+ résiste

- instabilité

Ces informations sont données à titre indicatif, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.