Interrupteur horaire analogique avec mise à l’heure automatique

Commande et programmation

1. Généralités

La gamme d'appareillages étanches saillie bénéficie d'une protection IP 55 et est disponible en gris deux tons RAL 7035/7016. Certaines fonctions de la gamme, comme l'interrupteur va-et-vient, l'interrupteur bipolaire, le poussoir avec voyant et la prise 2P + T sont également disponibles en blanc RAL 9010.

1.1. Modulable

La gamme est modulable : la gamme modulable est constituée, d'une part, d'un mécanisme et, d'autre part, d'un boîtier "saillie". Lors du choix de ce dernier boîtier, on peut opter pour l'utilisation de boîtes avec entrée pour câble (introduction du câble sectionnable à deux entrées) ou pour des boîtes avec entrée pour fil. Dans ce dernier cas, on utilise un manchon multicâble type 16 P pour des câbles d'un diamètre compris entre 7 et 14 mm.

1.2. Monobloc

La gamme monobloc est fournie complètement montée (mécanisme + boîte saillie avec entrée pour câble). Les boîtes sont dotées d'une entrée pour câble sectionnable, à deux entrées. Les bornes de raccordement sont fournies dévissées avec vis imperdables.

2. Fonctions

2.1. Prises

Les prises sont du type 2P+T avec broche de terre. Les prises sont équipées d'une sécurité enfants fixée sur le mécanisme même. En outre, les vis sont noyées, ce qui empêche un accès immédiat aux contacts.

Le câblage s'effectue de manière simple et rapide grâce au fait que :

- les bornes de raccordement sont alignées du même côté (les fils peuvent être ainsi découpés à la même longueur et dénudés)

- les bornes sont fournies dévissées (vis imperdables)

- 1 seul type de tournevis est nécessaire car les vis des bornes de raccordement et les vis de fixation de la gaine ont la même tête mixte

- chaque borne de raccordement a une capacité de 2 x 2.5mm²

- le mécanisme lui-même se clipse automatiquement, ce qui permet de résister à la pression des fils.

Les prises pour l'alimentation de circuits spécifiques se distinguent des autres prises par leur couleur rouge. Elles peuvent être uniquement utilisées avec des fiches équipées d'un détrompage. De cette manière, le raccordement d'autres applications, qui pourraient perturber le circuit, est impossible.

2.2. Interrupteurs

La gamme comprend :

Interrupteurs 10A

Interrupteur deux directions

Interrupteur double deux directions

Interrupteur deux directions à éclairage ou voyant

Interrupteur bipolaire

Interrupteur va-et-vient bipolaire à éclairage ou voyant

Interrupteur va-et-vient bipolaire

Interrupteur inverseur

Boutons-poussoirs

Bouton-poussoir 2A (NO) avec voyant

Bouton-poussoir 6A (NO + NF) avec voyant

Bouton-poussoir double

Bouton-poussoir 2A (NO) avec porte-étiquette et voyant (uniquement disponible en monobloc)

2.3. Coups de poing pour arrêt d'urgence 10A-250V

- Coup de poing avec 1 contact NF (unipolaire). Dans ce cas, le circuit électrique est coupé après l'actionnement du bouton. Le coup de poing est constitué d'une gaine jaune avec bouton rouge et est fourni avec une plaquette 'arrêt d'urgence', en 6 langues, fixée sur la gaine.

- Coup de poing avec 1 contact NO et 1 contact NF. Le circuit électrique est coupé après l'actionnement du bouton. Son déverrouillage n'est possible qu'avec une clé du type RONIS n° 455. Le retrait de la clé s'effectue dans la position 0. Le coup de poing est constitué d'une gaine jaune avec bouton rouge et est fourni avec une plaquette 'arrêt d'urgence', en 6 langues, fixée sur la gaine.

- Coup de poing avec 1 contact NO et 1 contact NF. Le circuit électrique est coupé après l'actionnement du bouton. Son déverrouillage s'effectue au moyen d'un quart de tour. Le coup de poing est constitué d'une gaine jaune avec bouton rouge et est fourni avec une plaquette 'arrêt d'urgence', en 6 langues, fixée sur la gaine.

2.4. Interrupteurs à clé 10A-250V

- Interrupteur à clé à deux positions (indication O-I) et deux contacts NO. L'interrupteur à clé est fourni avec plaquette blanche et clé Ronis n° 455. Le retrait de la clé peut se faire dans la position 0 comme dans la position 1.

- Interrupteur à clé à trois positions (indication I-O-II) et deux contacts NO. L'interrupteur à clé est fourni avec plaquette blanche et clé Ronis n° 455. Le retrait de la clé peut se faire dans les trois positions.

2.5. Interrupteurs temporisés (uniquement disponibles en monobloc)

Permettent de programmer l'activation/inactivation de la tension réseau d'un circuit.

- L'interrupteur temporisé deux fils (1 phase) a une temporisation mécanique réglable entre 30 sec et 6 min 30 sec (il est livré sur 3 min 30 sec). L'interrupteur temporisé commande des lampes à incandescence et halogènes jusqu'à 1.380 W, une charge ohmique de 1.380 W, des tubes fluos de 400 VA et des halogènes TBT jusqu'à 300 VA.

- L'interrupteur temporisé trois fils (2 phases) a une temporisation électronique réglable entre 1 et 15 min. L'interrupteur temporisé commande des lampes à incandescence et halogènes jusqu'à 500 W, 230V, une charge ohmique de 1.000 W, des tubes fluos de 400 VA et des halogènes TBT jusqu'à 300 VA.

2.6. Thermostat d'ambiance électronique (uniquement disponible en monobloc)

Permet de régler la température des lieux ou locaux humides à utilisation spécifique (p.ex. ateliers, laboratoires, …). Le thermostat a un domaine de réglage compris entre 5 et 30°C. Sur le mécanisme, un bouton de réglage avec index est fixé, de même qu'un ergot de blocage pour un réglage min. et max. La tension électrique est de 230V (50/60 Hz). En cas d'utilisation en BT, le pouvoir de coupure est de 8A (250V) pour une charge ohmique et de 2A (250V) pour une charge inductive. En cas d'utilisation en TBT, le pouvoir de coupure est de 1 mA min. à 500 mA max. (12 à 48V).

2.7. Commande de volets (uniquement disponible en monobloc)

La commande de volets s'effectue avec :

- un interrupteur deux directions double pour une commande directe du moteur, les puissances maximales pouvant fluctuer entre 500 VA et 10A (250V).

- un bouton-poussoir double pour la commande via une armoire automatique 6A (250V).

2.8. Interrupteur crépusculaire (uniquement disponible en monobloc)

Assure l'allumage de l'éclairage à la tombée de la nuit et son extinction au lever du jour. L'interrupteur est fourni en monobloc avec cellule photoélectrique incorporée (également fourni avec manchon de serrage et crochet de fixation). L'intensité lumineuse est réglable entre 0,5 et 2.000 lux.

2.9. Cellule photoélectrique (uniquement disponible en monobloc)

La cellule photoélectrique est utilisée avec des interrupteurs crépusculaires modulaires.

2.10. Eclairage de balisage et de signalisation (fourni sans diffuseur)

Caractéristiques : 	Utilisation de lampes E-10

Eclairage de balisage : max. 5W

Eclairage de signalisation : 5 ou 7W

Les diffuseurs pour les éclairages de balisage et de signalisation sont disponibles dans cinq couleurs : incolore, vert, orange, rouge et bleu.