Super 400

Hublots

GENERALITES :

Ces armatures sont constituées, d'une part, d'un boîtier ignifuge en polypropylène et, d'autre part, d'un diffuseur en verre ou polycarbonate résistant au fil incandescent à 850°C.

L'ensemble bénéficie d'une protection IP 44 et est conforme à la norme EN 60598-2-1.

La couronne est de couleur blanche.

FIXATION :

La fixation de cette armature s'effectue par deux trous à rattrapage d'aplomb. L'armature est conçue de manière à autoriser un placement rapide et simple grâce, notamment, à un raccordement direct des fils sur la douille porcelaine, et ceci sans démontage du réflecteur.

La base possède une douille porcelaine E27 (1X100W, lampes à incandescence) ou un culot G23 (2X9W).

Le verrouillage du diffuseur s'effectue à l'aide d'une fermeture quart de tour. Deux volets de fermeture assurent la finition esthétique.

Une exécution anti-vandalisme est possible grâce à une vis de blocage dissimulée.

ACCESSOIRES :

Outillage spécial pour vis anti-vandalisme.

DIMENSIONS :

Les armatures ont un diamètre de 296 mm et une hauteur de 108 mm.