Transformateurs

Produits industriels

Transformateurs de commande et de signalisation monophasés 50-60Hz, nus, classe I.

La préférence est donnée à une gamme de transformateurs de commande et de signalisation monophasés nus avec une puissance jusque 4000VA, laquelle est conforme aux normes IEC/EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL506, CSA C22-2 – N°66

Caractéristiques

La gamme se distingue par sa conception (capot : couleur “Capuchon” : RAL 7035 dérivé), laquelle facilite le montage et le raccordement.

Le montage en ligne se fait facilement grâce à la conception du pied bleu du transformateur (couleur : Pantone : 285C mat.).

Les marquages indélébiles sur le transformateur sont regroupés à la face frontale du transformateur, de sorte que les caractéristiques comme la normalisation, la tension maximale et le calibre de la protection sont très lisibles.

Chaque transformateur est équipé d’un espace de marquage supplémentaire prévu pour un repérage autocollant.

En fonction de la puissance, jusqu’à 1000VA, le transformateur a seulement 4 entraxes de fixation :

 Taille 1 jusqu’à 100VA	- entraxe de fixation 100mm

 Taille 2 jusqu’à 250VA	- entraxe de fixation 125mm

 Taille 3 jusqu’à 400VA	- entraxe de fixation 150mm

 Taille 4 jusqu’à 1000VA	- entraxe de fixation 175mm

Les transformateurs peuvent être montés aussi bien sur des plaques de montage que sur des rails. Jusqu’à une puissance de 100VA, il y a possibilité de clipser le transformateur sur le rail sans aucun autre montage.

Les bornes protégées du transformateur sont transparentes afin d’optimaliser une bonne qualité du raccordement des câbles.

Les versions de 40VA et 63VA sont équipées en standard avec un fusible de protection au secondaire.

La borne de masse du transformateur se trouve du côté secondaire.  Le transformateur est également livré avec une barrette pour la fixation rapide sur le zéro secondaire.

Un ajustement de la tension de sortie se fait par un raccordement sur des bornes  15V du côté primaire.

Tableau de choix : Transformateurs de commande et de signalisation monophasés, nus

| Catégorie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secondaire | 24V | 48V | 24-48V | 115V | 115-230V | 230V | 230V |
| Primaire | 230V- 400V | 230V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V avec écran |
| Puissance |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40VA | 40VA | 40VA | 40VA | 40VA | 40VA | 40VA |
|  | 63VA | 63VA | 63VA | 63VA | 63VA | 63VA | 63VA |
|  | 100VA | 100VA | 100VA | 100VA | 100VA | 100VA | 100VA |
|  | 160VA | 160VA | 160VA | 160VA | 160VA | 160VA | 160VA |
|  | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA |
|  | 400VA | 400VA | 400VA | 400VA | 400VA | 400VA | 400VA |
|  | 630VA | 630VA | 630VA | 630VA | 630VA | 630VA | 630VA |
|  | 1000VA | 1000VA | 1000VA | 1000VA | 1000VA | 1000VA | 1000VA |
|  | 1600VA | 1600VA | 1600VA | 1600VA | 1600VA | 1600VA | 1600VA |
|  | 2500VA | 2500VA | 2500VA | 2500VA | 2500VA | 2500VA | 2500VA |
|  | -- | -- | -- | 4000VA | 4000VA | 4000VA | 4000VA |