Centrale de gestion

Eclairage de sécurité adressable

La centrale centralise périodiquement l’état des luminaires d’éclairage de sécurité adressables.

* Capacité : connexion directe de 250 luminaires adressables sur la centrale (en étoile

ou série). La centrale peut gérer jusqu’à 1023 luminaires moyennant l’utilisation

d’amplificateurs de ligne.

* L’utilisation se fait  par menu ergonomique en clair et touches contextuelles avec

visualisation sur grand écran LCD

- configuration des paramètres de la centrale

- adressage simple sur les luminaires

- gestion des droits d’accès utilisateurs

- fonctions d’aide à la maintenance avec localisation des luminaires en défaut

- fonction de mise en repos des luminaires directement intégrée sur la face avant

de la centrale

- mémoire de sauvegarde permanente de la configuration de l’installation des

luminaires adressables

*  La centrale est équipée d’une sortie informatique permettant l’accès par RS232,

RS485 ou ethernet, éventuellement en y connectant une interface.

*  La centrale est équipée d’une sortie Sub D 25 pour port imprimante