Logiciel pour supervision

Eclairage de sécurité adressable

- Le logiciel permet la supervision d’une installation de luminaires d’éclairage de sécurité adressables d’un établissement complet équipé

  - d’une ou plusieurs centrales, quelle que soit la taille de l’installation

- Possibilité de superviser simultanément la totalité de l’établissement selon

  - sa configuration de construction (arborescence par bâtiments, niveaux, étages ou zones)

- Possibilité de visualiser l’image réelle de chaque luminaire sur fond de

  - plan de chaque zone de l’établissement

- Les fonds de plan de l’établissement peuvent s’importer sous forme

  - Autocad (vectorisée) type DXF ou bitmap (GIF, ....)

- Les luminaires en défaut ainsi que le type de défaut peuvent se visualiser

  - directement sur les plans.

- Les fonctions d’aide suivantes sont prévues pour la maintenance :

*   tableau de bord de l’établissement représentant la quantité et le

pourcentage de luminaires en défaut pour chaque bâtiment et niveau

de l’établissement (par rapport au nombre de luminaires installés)

- édition automatique de la liste des pièces de rechange (désignation et références fabricant) nécessaires à la réparation de l’installation complète

- édition automatique d’un dossier de réparation permettant la  localisation de chaque luminaire en défaut et sa réparation