Atlantic inox 316 L

Coffrets industriels

Utilisation

Le coffret industriel Atlantic est en inox brossé (316 L) d’excellente qualité pour garantir une protection parfaite contre la corrosion. L’armoire convient pour une installation dans tout environnement industriel.

Caractéristiques de construction

Degrés de protection :

IP 66 selon la norme IEC EN 60529.

IK 10 selon la norme IEC EN 62262 (EN 50102).

L’épaisseur du métal est de :

10/10ème pour une hauteur de coffret ≤ 600 mm

12/10ème pour une hauteur de coffret = 700 ou 800 mm

15/10ème pour une hauteur de coffret ≥ 1.000 mm

La finition de la porte comprend des bords verticaux arrondis. Le joint de porte est en mousse de polyuréthane (bande de 16 x 8 mm).

Le verrouillage de la porte s’effectue avec une fermeture à double barre en époxy (empreinte en inox 304 L).

Nombre de points de verrouillage :

- 1 point pour une hauteur de coffret ≤ 400 mm

- 2 points pour une hauteur de coffret ≥ 500 mm

Le coffret doit pouvoir être équipé des éléments suivants :

- une plaque de montage complète en acier galvanisé

- une plaque de montage perforée

- des supports profilés

- un cadre modulaire à plaques de recouvrement isolantes

Certificats :

approuvé par

- Bureau Véritas

- UL

- CSA

Caractéristiques techniques :

Composition en inox 316 L : X2CrNiMo17-12-2

Conforme à Nema 4x