Atlantic inox 316 L

Industriële wandkasten

Gebruik

De industriële kast Atlantic is vervaardigd uit geborsteld inox (316 L) van een excellente kwaliteit om een perfecte bescherming te garanderen tegen corrosie. De kast is geschikt voor een installatie in eender welke industriële omgeving.

Constructie-karakteristieken

Beschermingsgraad:

IP 66 volgens norm IEC EN 60529

IK 10 volgens norm IEC EN 62262 (EN 50102).

De dikte van het metaal is

10/10e voor kasthoogte ≤ 600 mm

12/10e voor kasthoogte 700 en 800 mm

15/10e voor kasthoogte ≥ 1000 mm

De deur is afgewerkt met vertikale afgeronde randen. De deurdichting bestaat uit polyurethaanschuim (band 16 x 8 mm).

De vergrendeling gebeurt met dubbelbaardaansluiting in epoxy afwerking (afdruk in Inox 304 L)

Aantal vergrendelingspunten:

- op 1 punt voor kasthoogte ≤ 400 mm

- op 2 punten voor kasthoogte ≥ 500 mm

De wandkast zal kunnen uitgerust worden met;

- een volle montageplaat in gegalvaniseerd staal

- een geperforeerde montageplaat

- profielsteunen

- een modulair raam met isolerende afdekplaten

Certificaten :

goedgekeurd door

- Bureau Véritas

- UL

- CSA

Technische data :

Samenstelling Inox 316 L : X2CrNiMo17-12-2

Conform Nema 4x