Bloc à phares ref. 6608 43

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable, non permanent, prévu pour montage au mur, équipé de 2 phares orientables 65 W /12 V.

Degré de protection: IP 45

L'appareil est principalement constitué de :

- Un habillage Plexo.

- Le dessus du coffret est équipé de 2 supports orientables sur lesquels viennent se fixer les phares munis chacun d’une grille de protection et d'une lampe halogène 
65 W /12 V.

- La partie électrique comprend:

  - Une source d'alimentation constituée d’éléments Ni-Cd étanches chargés en permanence. Ils sont placés sous flasques et forment un ensemble aisément remplaçable. Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien. Cette source d'alimentation assure aux lampes halogènes un flux lumineux d'au moins 1.500 lm  durant 1 h.

  - Les bornes pour l’alimentation 230V et de la télécommande éventuelle

  - Un dispositif électronique empêchant une décharge trop profonde de la batterie en fin d'autonomie.

  - Un système de charge en mono régime permettant la recharge de la batterie en 24 h.

  - Un dispositif de protection générale et une protection batterie.

4. Dimensions: 370 x 430 x 124 mm.