Ref 6609 14 : Lipso met functie veiligheid frontaal groen

Bebakeningsverlichting

Bebakeningsverlichting met functie veiligheidsverlichtings, gecombineerd, voor montage in een standaard inbouwdoos met vijsjes of in holle wanden.  Uitgerust met LED’s met hoge lichtsterkte welke een grote levensduur hebben  De 4 frontale of laterale LED’s (bestaat in de kleuren blauw, wit ,rood, groen of oranje) werken bij 230 V.  In geval van stroompanne zullen de 3 LED’s van het centrale verlichtingsgedeelte aangaan.

Beschermingsgraad : IP 42 – IK 07 – klasse II

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

De armatuur bestaat voornamelijk uit :

- Een grijze zelfdovende plastic behuizing waarop zich de ronde afwerking bevindt welke bestaat uit Zamak.  Op deze ronde afwerking wordt tevens een opaal verstrooier geclipst.

- Het elektronische gedeelte omvat :

- Een voedingsbron bestaande uit waterdichte Ni-Cd –elementen 
(2.4 V – 2/3 AAA).  Deze voedingsbron garandeert de 3 LED’s van het centrale verlichtingsgedeelte een lichtstroom van 1,5 lumen gedurende 1 u.

- Een oplaadmechanisme welke het volledig heropladen van de batterij garandeert in 24 u.

- 4 LED’s met hoge lichtsterkte welke permanent branden (laterale of frontale verlichting) en een levensduur van ongeveer 100.000 u hebben Deze vervullen functie van bebakeningsverlichting

- Een elektronische beveiliging zonder zekering.  De armatuur kan vanop afstand in waaktoestand geschakeld worden..  Twee klemmen zijn voorzien om een afstandsbedieningsmodule te verbinden aan de armatuur. Deze klemmen zijn beschermd tegen een eventuele aansluiting op 230V~.

- Een opale verstrooier welke gemakkelijk in de ronde afwerking te clipsen is.

- Afmetingen : Diepte 48mm en een diameter van 58 mm voor de ronde afwerking.

7. 	Opties :

- Lipso inbouwdoos

- Adapter + afdekplaat (78 x 78 mm) voor standaard inbouwdoos met vijsjes

- Adapter holle wanden (installatie zonder inbouwdoos)

- Ronde afdekplaat (diameter 68 mm) voor decoratie (niet verplicht)

- Vierkante afdekplaat (68 x 68 mm) voor decoratie (niet verplicht)