S8 réf. 066002

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, combiné, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé de 2 tubes fluorescent 8 W et LED de signalisation. L’appareil peut être installé en apparent et encastré (avec accessoires).

Degré de protection IP 42 - IK 07 – Classe II

Normes : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base en plastique auto extinguible. Bornes de raccordement prévues pour conducteurs 2 x 2,5mm² pour l’alimentation.

- Un diffuseur transparent en plastique auto extinguible, supportant un tube fluorescent TL de 8 W.

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée, d’éléments Ni-Cd étanches (3,6V/1,5Ah). Ces cellules sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d’une soupape de sécurité réversible et n’exigent aucun entretien.

Cette source d’alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 140 lm pendant 1 h.

- Un système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Une LED verte de signalisation indique que la batterie est en charge.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Il y a un bouton test derrière le diffuseur pour vérifier le fonctionnement de la lampe.

- Dimensions : 330 x 124 x 58 mm

- Options :

- Pictogrammes

- Boîte d’encastrement (372 x 166 x 45 mm)

- Plaque de signalisation verticale pour pictogramme

- Diffuseur double face