- Algemeen

Omschrijving:

Een standaard installatie (Sfera New) bestaat uit:

De inbouwinstallatie:

- Een inbouwdoos

- Kader + houder

- Regenbescherming (optioneel)

- Functiemodule

- Frontplaten

De opbouwinstallatie:

- Een opbouwdoos met geïntegreerde regenbescherming

- Kader + houder

- Functiemodule

- Frontplaten

De antivandaal installatie (Sfera Robur) bestaat uit:

De inbouwinstallatie:

- Vandalismebestendige inbouwdoos

- Houder

- Afwerkkader

- Functiemodule

- Frontplaten

De opbouwinstallatie:

- Opbouwdoos met geïntegreerde regenbescherming

- Houder

- Functiemodule

- Frontplaten

- Afwerkkader

De Sfera New en Robur zijn de opvolgers van de Sfera Classic.

Elke configuratie (huis en/of appartementen) zal mogelijk zijn door middel van maximum 12 elektronische modules. De 2-draadstechnologie zorgt voor een maximale prestatie, en een minimum aan installatie en bekabelingstijd. Deze technologie laat toe om de overgang van een audio naar een video installatie te verwezenlijken, en dit zonder enige interventie op de structuur van de installatie.

De buitenpost is beschermt tegen stof en water (IP54), weerstand tegen mechanische schokken (standaard tot IK08 en antivandaal tot IK10), en biedt een hoge bescherming tegen uv-stralen en zoutcorrossie aan.

Op de buitenpost kan je volume regelen, naamkaartjes veranderen en/of wijzigen, de configuratie en firmware updaten met software.

Alle operaties, met uitzondering van het fysisch configureren aan de hand van de configuratoren, kunnen zonder de module te demonteren.

De installaties zijn traditioneel te configureren met behulp van de fysieke configuratie voor basisfuncties of met behulp van de specifieke software TISFERADESIGN

De standaard installatie is in verschillende kleuren verkrijgbaar: all metal (aluminium), all white (wit) en all street (antraciet) met een perfecte uitlijning van de modules.

Zowel de regenkleppen als de zeer platte opbouwdoos zijn in dezelfde kleurtinten verkrijgbaar.

- Onderdelen

- Inbouwdozen

  - PVC Inbouwdozen

Inbouwdoos met een stevige netstructuur vervaardigd uit PVC voor deurstation.

Er zijn verschillende uitdrukbare openingen voorzien voor doorvoer van leidingen.

Dimensies:

- 1 module 117x123x45mm (B x H x D)

- 2 modules 117x214x45mm (B x H x D)

- 3 modules 117x306x45mm (B x H x D)

  - Stalen robuste Inbouwdozen

Inbouwdoos voor een stevige montage vervaardigd uit staal voor deurstation.

Er zijn verschillende uitdrukbare openingen voorzien voor doorvoer van leidingen.

Dimensies:

- 1 module 102x114x51mm (B x H x D)

- 2 modules 102x206x51mm (B x H x D)

- 3 modules 102x297x51mm (B x H x D)

- Afwerkkaders en modulehouders:

  - Afwerkkader en modulehouder voor standaard versie ( Sfera New)

Modulair afwerkkader met strakke vorm en hedendaags design voor deurstation. Het afwerkkader is krasbestendig.

Bij de montage wordt het afwerkkader op de inbouwdoos van het deurstation geklikt.

Afwerkingen:

- All metal : geanodiseerd aluminium

- All white: wit

- All street: antraciet

Dimensies:

- 1 module 138x144x15mm (B x H x D)

- 2 modules 138x235x15mm (B x H x D)

- 3 modules 138x327x15mm (B x H x D)

  - Modulehouder antivandaal versie (Sfera Robur)

Verstevigde modulehouder voor deurstation vervaardigd uit zamak

Dimensies:

- 1 module 134x132x34,5mm (B x H x D)

  - Afwerkkader antivandaal versie (Sfera Robur)

Verstevigde afwerkkader met strakke vorm en hedendaags design voor deurstation vervaardigd uit zamak. Het geheel is krasbestendig.

Afwerking: Robur

Dimensies:

- 1 verticaal module 139x144x21mm (B x H x D)

- 2 verticale modules 139x235x21mm (B x H x D)

- 3 verticale modules 139x327x21mm (B x H x D)

- Regenbeschermingskap:

Regenbescherming met strakke vorm en hedendaags design voor modulair deurstation. De regenbescherming is krasbestendig. Bij de montage wordt de regenbescherming op de inbouwdoos van het deurstation geschroefd.

Afwerking:

- All metal: geanodiseerd aluminium

- All white: wit

- All street: antraciet

Dimensies:

- 1 verticaal module 151x151x51mm (B x H x D)

- 2 verticale modules 151x242x51mm (B x H x D)

- 3 verticale modules 151x334x51mm (B x H x D)

- 2+2 verticale modules 290x242x51mm (B x H x D)

- 3+3 verticale modules 290x334x51mm (B x H x D)

- 3+3+3 verticale modules 430x334x51mm (B x H x D)

- Opbouwdozen met regenbescherming

Opbouwdoos afwerkkader en regenbescherming met strakke vorm en hedendaags design voor deurstation Het geheel is krasbestendig.

Afwerking:

- All metal : geanodiseerd aluminium

- All white: wit

- All street: antraciet

Dimensies:

- 1 verticaal module 151x151x82mm (B x H x D)

- 2 verticale modules 151x242x82mm (B x H x D)

- 3 verticale modules 151x334x82mm (B x H x D)

- 2+2 verticale modules 290x242x82mm (B x H x D)

- 3+3 verticale modules 290x334x82mm (B x H x D)

- 3+3+3 verticale modules 430x334x82mm (B x H x D)

- Elektronische modules (12 functies)

5.1: Audiomodule voor de uitvoering van 2-draads audio/video-installatie met volumeregeling (luidspreker en microfoon). Verzekert de verwerking van maximaal 100 drukknopoproepen, dmv bijkomende drukknopmodules met dubbele rij en max 50 drukknopoproepen, dmv bijkomende drukknopmodules met enkele rij.

Bedient de opening van een elektrisch slot en biedt de mogelijkheid een lokale deuropeningsknop aan te sluiten.

Voorzien van leds die de bedrijfstoestand aanduiden:

- Deur openen

- Actieve communicatie

- Oproep verzonden

- Systeem bezet

Optische ingebouwde sensor voor het inschakelen van de moduleverlichting ’s nachts, af te werken met frontplaat. Het toestel wordt fysiek geconfigureerd of via software (TisferaDesign).

5.2: Audio/video module voor de uitvoering van 2-draads kleurenvideo-installatie uitgerust met een kleurencamera met een sensor van 1/3” en witte leds voor de verlichting van het cameraveld. Verwarmingsweerstand tegen het beslaan van de lens. Volumeregeling voor luidspreker en microfoon. Verzekert de verwerking van maximaal 98 drukknopoproepen dmv bijkomende drukknopmodules met dubbele rij en max 49 drukknopoproepen, dmv bijkomende drukknopmodules met enkele rij. Camera 15° regelbaar in de horizontale en verticale as.

Bedient de opening van het elektrisch slot en biedt de mogelijkheid om een lokale drukknop voor het openen van een deur aan te sluiten.

Voorzien van leds die de bedrijfstoestand aanduiden:

- Deur openen

- Actieve communicatie

- Oproep verzonden

- Systeem bezet

Optische ingebouwde sensor voor het inschakelen van de moduleverlichting ’s nachts, af te werken met frontplaat. Het toestel wordt fysiek geconfigureerd of via software (TisferaDesign).

5.3: Breedbeeld audio/video module voor de uitvoering van 2-draads kleurenvideo-installatie uitgerust met een kleurencamera met een sensor van 1/3” en witte leds voor de verlichting van het cameraveld. Verwarmingsweerstand tegen het beslaan van de lens. Volumeregeling voor luidspreker en microfoon. Verzekert de verwerking van maximaal 98 drukknopoproepen dmv bijkomende drukknopmodules met dubbele rij en max 49 drukknopoproepen, dmv bijkomende drukknopmodules met enkele rij. Camera 15° regelbaar in de horizontale en verticale as.

Bedient de opening van het elektrisch slot en biedt de mogelijkheid om een lokale drukknop voor het openen van een deur aan te sluiten.

Voorzien van leds die de bedrijfstoestand aanduiden:

- Deur openen

- Actieve communicatie

- Oproep verzonden

- Systeem bezet

Optische ingebouwde sensor voor het inschakelen van de moduleverlichting ’s nachts, af te werken met frontplaat. Het toestel wordt fysiek geconfigureerd of via software (TisferaDesign).

5.4: Module met 4 extra knoppen op 1 rij. Te gebruiken met de geluidsmodule en met de audio/videomodules. Aansluiting met meegeleverde multikabel.  Moduleverlichting van de etikettennaamhouder bediend door de geluidsmodule. Af te werken met frontplaat.

5.5: Module met 8 extra knoppen op 2 rijen. Te gebruiken met de geluidsmodule en met de audio/videomodules. Aansluiting met meegeleverde multikabel. Moduleverlichting van de etikettennaamhouder bediend door de geluidsmodule. Af te werken met frontplaat.

5.6: Informatiemodule bruikbaar voor het aanbrengen van het huisnummer of andere aanduidingen (bv legenda voor oproepen met cijfertoetsenborden, openings- en/voor oproepen met cijfertoetsenborden, openings- en/of sluitingstijden enz.).  Aansluiting met meegeleverde multikabel. Moduleverlichting in de avonduren bediend door de geluidsmodule of door de bijhorende audio/videomodule. Af te werken met frontplaat.

5.7: Dag & Nacht cameramodule met breedhoeklens voor de uitvoering van kleurenvideo-installaties. Uitgerust met een sensor van 1/3” (dag & nacht functie: dag, kleur modus. Nacht zwart/wit modus met infrarood LED’s). Verwarmingsweerstand tegen het beslaan van de lens.  Automatische lichtsterkteregeling. Aansluiting aan de audiomodule met meegeleverde multikabel. Af te werken met frontplaat.

5.8: Module met grafisch scherm, te combineren met audiomodule of audio/videomodules (aansluiting met meegeleverde multikabel). Kan op 2 manieren werken: oproep vanuit een lijst of numerieke oproep. Bij een oproep vanuit een lijst kan de oproep worden verzonden door de namen van de bewoners op het scherm te overlopen.

Er kunnen 4000 namen worden opgeslagen. Met de toetsenbordmodule is het ook mogelijk de appartementoproep te gebruiken door gewoon het nummer van de bewoner in te voeren. Een numerieke oproep wordt altijd met de toetsenbordmodule uitgevoerd door de cijfercode in te voeren. Het is aangewezen één & of meer infomodules te verbinden om de overeenstemming tussen de cijfercodes en de gebruikersnamen te visualiseren. De namen kunnen op 2 manieren in de lijst worden geprogrammeerd: manuele invoer via pc en de software TiSferaDesign, door het bestand te downloaden op de schermmodule (aanbevolen). De opgeslagen gegevens gaan niet verloren als er zich een stroomstoring voordoet. Af te werken met frontplaat.

5.9: Teleloop en spraaksynthesemodule voor communicatie. Te verbinden met de geluidsmodule of de audio/videomodules. Geschikt voor dragers van hoorapparaten of voor slechtzienden dankzij de synthese van spraakberichten over de toestand van de communicatie (oproep loopt, einde oproep, geen antwoord, bezet, deur open). Aansluiting aan de geluidsmodule met de meegeleverde multikabel.  Af te werken met frontplaat. Het toestel wordt fysiek geconfigureerd of via software (TisferaDesign).

5.10: Toetsenbordmodule voor het openen van het slot of voor numerieke oproep van het appartement (gekoppeld aan schermmodule). Uitgerust met relais met contacten en klemmen voor de aansluiting van een lokale deuropeningsknop. De cijfercode voor het openen van het slot kan via het toetsenbord geprogrammeerd worden of met behulp van een pc, door het programmeerbestand op de module te downloaden. De module is voorzien van een resetknop voor de programmering en uitgerust met leds voor de visuele aanduiding van de toestand van de toegang. Moduleverlichting met leds. Af te werken met frontplaat. Aansluiting aan andere modules met de meegeleverde multikabel. Het toestel kan ook in een stand-alone configuratie worden gebruikt met onafhankelijke voeding en werking voor het openen van het slot. Het toestel wordt fysiek geconfigureerd of via software (TisferaDesign).

5.11: RFID-badgelezermodule voor slotopening door een elektronische sleutel in het leesveld te brengen. Kan maximaal 20 000 elektronische sleutels beheren. Uitgerust met een relais met contacten en klemmen voor de aansluiting van een lokale deuropeningsknop. De elektronische sleutel voor het openen van het slot kan via de module worden geprogrammeerd of met behulp van een pc, door het geprogrammeerbestand op de module te downloaden. De module is voorzien van een resetknop voor de programmering en uitgerust met leds voor de visuele aanduiding van de toestand van de toegang. Moduleverlichting met leds. Af te werken met frontplaat. Aansluiting aan andere modules met de meegeleverde multikabel. Het toestel kan ook in stand-alone configuratie gebruikt worden met onafhankelijke voeding en werking. Het toestel wordt fysiek geconfigureerd of via software (TisferaDesign).

5.12: Fingerprint voor het openen van een slot. Uitgerust met relaiscontacten (G-NO-NG). En klemmen voor de aansluiting van een lokale deuropeningsknop. De vingerafdrukken kunnen via de module worden geprogrammeerd of met behulp van een pc, door het programmeerbestand op de module te downloaden. De module is voorzien van een resetknop voor de programmering en uitgerust met met leds voor de visuele aanduiding van de toestand van de toegang. Af te werken met frontplaat, aansluiting aan andere modules met de meegeleverde

multikabel. Het toestel kan ook in een stand-alone configuratie worden gebruikt met onafhankelijke voeding en werking. Configuratie met fysieke configuratoren of met een pc en de software TiSferaDesign.

- Frontplaten

Sfera new = IK08

Sfera Robur = IK10

6.1.Frontplaten voor audiomodule (zie 5.1)

Frontplaat zonder knop

Frontplaat met 1 knop

Frontplaat met 2 knoppen verticaal

Frontplaat met 2 knoppen horizontaal

Frontplaat met 4 knoppen

6.2.Frontplaten voor audio/video module (zie 5.2)

Frontplaat zonder drukknop

Frontplaat met 1 drukknop

Frontplaat met 2 drukknoppen horizontaal

6.3. Frontplaten voor audio/video module (zie 5.3)

Frontplaat zonder knop

Frontplaat met 1 knop

Frontplaat met 2 knoppen horizontaal

6.4.Frontplaten voor module 1 rij (zie 5.4)

Frontplaat 3 drukknoppen

Frontplaat 4 drukknoppen

6.5.Frontplaten voor module 2 rijen (zie 5.5)

Frontplaat 6 drukknoppen

Frontplaat 8 drukknoppen

6.6. Frontplaten voor infomodule (zie 5.6)

6.7. Frontplaten voor video module (zie 5.7)

6.8. Frontplaten voor module met grafisch scherm (zie 5.8)

6.9. Frontplaten voor teleloop module (zie 5.9)

6.10. Frontafsluitplaten voor blindmodule

6.11. Frontplaten voor toetsenbord module (zie 5.10)

6.12. Frontplaten voor badgelezer module (zie 5.11)

6.13. Frontplaten voor fingerprint (zie 5.12)

6.14. Frontplaten voor badgelezer T25 (type Vigik)

Afwerking:

- All metal: aluminium

- All street: antraciet

- All white: wit

- Robur: antivandaal