- Généralités

Description:

L’installation standard (Sfera New) contient:

L’installation encastrée:

- Une boîte d’encastrement

- Cadre + support

- Visière anti-pluie (option)

- Module électronique (fonction)

- Plaque frontale

L’installation murale:

- Un boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée

- Cadre + support

- Module électronique (fonction)

- Plaque frontale

L’installation antivandale (Sfera Robur) contient:

L’installation encastrée:

- Une boîte d’encastrement antivandale

- Support

- Cadre de finition

- Module électronique (fonction)

- Plaque frontale

L’installation murale:

- Boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée

- Support

- Module électronique (fonction)

- Plaque frontale

- Cadre de finition

Le Sfera New et Robur sont les successeurs du Sfera classic.

Toute configuration (maison et/ou appartement) est réalisable au moyen de 12 modules électroniques maximum.

Le système 2-fils assure une performance maximale, minimise le temps d’installation et de branchement. Cette technologie permet le passage d’une installation audio à une installation vidéo sans aucune intervention sur la structure de l’installation.

Le poste extérieur est protégé contre la poussière et les projections d’eau (IP54). , résistant contre les impacts mécaniques (standard jusqu’à IK08 et antivandale jusqu’à IK10), et offre une haute protection contre les rayons UV et la corrosion saline.

Sans démonter la platine du mur, il est possible d’effectuer le réglage volume et micro, changer ou modifier l’étiquette porte-nom, de configurer via logiciel et de mettre à jour le firmware du dispositif.

Toutes les opérations, exception faite de la configuration effectuée à l’aide des configurateurs physiques, s’effectuent sans démonter le module.

Les installations standard et antivandale sont configurables de manière traditionnelle à l’aide des configurateurs physiques pour les fonctions de base, ou à l’aide du logiciel spécifique TISFERADESIGN.

L’installation standard est disponible en différentes couleurs: all metal (aluminium), all white (blanc) et all street (anthracite) avec un alignement parfait des modules Même variantes de couleurs pour les visières anti-pluie et les boîtiers saillie surbaissés.

- Composants

- Boîtes d’encastrement

  - Boîtes d’encastrement en PVC

Boîte d’encastrement de structure solide en PVC pour poste extérieur.

Il y a plusieurs ouvertures prévues pour le passage des câbles.

Dimensions :

- 1 module: 117x123x45mm (L x H x P)

- 2 modules: 117x214x45mm (L x H x P)

- 3 modules: 117x306x45mm (L x H x P)

  - Boîtes d’encastrement robustes en acier

Boîte d’encastrement de structure solide en acier pour poste extérieur.

Il y a plusieurs ouvertures prévues pour le passage des câbles.

Dimensions :

- 1 module : 102x114x51mm (L x H x P)

- 2 modules : 102x206x51mm (L x H x P)

- 3 modules : 102x297x51mm(L x H x P)

- Cadres et supports

  - Support et cadre de finition modulaire en version standard

(Sfera New)

Cadre de finition modulaire avec une forme élégante et design moderne pour poste extérieur. Le cadre de finition est résistant aux griffes, le cadre de finition est monté sur la boîte d’encastrement du poste extérieur.

Finitions :

- All metal : aluminium anodisé

- All white : blanc

- All street : anthracite

Dimensions :

- 1 module: 138x144x15mm (L x H x P)

- 2 modules: 138x235x15mm (L x H x P)

- 3 modules 138x327x15mm (L x H x P)

  - Support modulaire en version antivandale (Sfera Robur)

Support modulaire renforcé pour poste extérieur en zamak.

Dimensions :

- 1 module vertical 134x132x34,5mm (L x H x P)

  - Cadre de finition modulaire antivandale (Sfera Robur)

Cadre de finition renforcé, avec une forme élégante et design moderne pour poste extérieur en zamak. L’ensemble est résistant aux griffes.

Finition: Robur

Dimensions :

- 1 module verticale 139x144x21mm (L x H x P)

- 2 modules vertical 139x235x21mm (L x H x P)

- 3 modules vertical 139x327x21mm (L x H x P)

- Visières anti-pluie

Visière anti-pluie avec une forme élégante et design moderne pour poste extérieur. La visière anti-pluie est résistante aux griffes.

La visière anti-pluie est vissée sur la boîte d’encastrement du poste extérieur.

Finitions:

- All metal : aluminium anodisé

- All white : blanc

- All street : anthracite

Dimensions :

- 1 module vertical 151x151x51mm (L x H x P)

- 2 modules vertical 151x242x51mm (L x H x P)

- 3 modules vertical 151x334x51mm (L x H x P)

- 2+2 modules vertical 290x242x51mm (L x H x P)

- 3+3 modules vertical 290x334x51mm (L x H x P)

- 3+3+3 modules vertical 430x334x51mm (L x H x P)

- Boîtes murales avec visière anti-pluie

Boîte en saillie avec visière anti-pluie de forme élégante et design moderne pour poste extérieur.

L’ensemble est résistant aux griffes.

Finition :

- All metal : aluminium anodisé

- All white : blanc

- All street : anthracite

Dimension :

- 1 module vertical 151x151x82mm (L x H x P)

- 2 modules vertcal 151x242x82mm (L x H x P)

- 3 modules vertical 151x334x82mm (L x H x P)

- 2+2 modules vertical 290x242x82mm (L x H x P)

- 3+3 modules vertical 290x334x82mm (L x H x P)

- 3+3+3 modules vertical 429x334x82mm (L x H x P)

- Modules électroniques (12 fonctions)

5.1 : Module phonique de base pour la réalisation d’installations audio/vidéo à 2 fils et doté de réglage du volume (micro et haut parleur).

Assure la gestion d’un maximum de 100 boutons d’appel, en utilisant des modules boutons supplémentaires à double colonne et 50 boutons d’appel, en utilisant des modules boutons supplémentaires à simple colonne.

Permet l’ouverture d’une gâche électrique et le branchement d’un bouton d’ouverture de porte locale.

Equipé de LEDs pour signaler l’état de fonctionnement:

- Ouverture porte

- Communication active

- Appel transmis

- Système occupé

Capteur optique intégré pour l’allumage du rétro-éclairage nocturne, à compléter d’une plaque frontale. Le dispositif peut être configuré physiquement ou bien à l’aide d’un PC et du logiciel TiSferaDesign.

5.2 : Module audio/vidéo pour la réalisation d’installations vidéo couleur à 2 fils. Equipé de caméra couleur avec capteur de 1/3“ et LEDs blanches d’éclairage du champ de la caméra. Résistance de préchauffage antibuée. Réglages volume haut-parleur et micro. Assure la gestion d’un maximum de 98 appels à bouton, en utilisant des modules boutons supplémentaires sur double colonne et 50 boutons d’appel, en utilisant des modules boutons supplémentaires à simple colonne. Configuration de la caméra dans l’axe horizontal et vertical. Permet l’ouverture d’une gâche électrique et le branchement d’un bouton d’ouverture de porte locale.

Equipé de LEDs pour signaler l’état de fonctionnement:

- Ouverture porte

- Communication active

- Appel transmis

- Système occupé

Capteur optique intégré pour l’allumage du rétro-éclairage nocturne, à compléter avec plaque frontale. Le dispositif peut être configuré physiquement ou bien à l’aide d’un PC et du logiciel TiSferaDesign.

5.3 : Module audio/vidéo grand angle (96° et 135°) pour la réalisation d’installations vidéo couleur à 2 fils équipé de caméra couleur avec capteur de 1/3” et LEDs blanches d’éclairage du champ de la caméra. Résistances de préchauffage antibuée. Réglages volume haut-parleur et micro. Assure la gestion d’un maximum de 98 appels à bouton, en utilisant des modules boutons supplémentaires sur double colonnes et 50 boutons d’appel, en utilisant des modules boutons supplémentaires à simple colonne. Configuration de la caméra dans l’axe horizontal et vertical.

Permet l’ouverture d’une gâche électrique et le branchement d’un bouton d’ouverture de porte locale.

Equipé de LEDs pour signaler l’état de fonctionnement:

- Ouverture porte

- Communication active

- Appel transmis

- Système occupé

Capteur optique intégré pour l’allumage du rétro-éclairage nocturne, à compléter avec plaque frontale. Le dispositif peut être configuré physiquement ou bien à l’aide d’un PC et du logiciel TiSferaDesign.

5.4 : Module 4 boutons supplémentaires disposé sur une simple colonne. A utiliser avec le module phonique ou avec les modules audio/vidéo. Branchement

avec multicâble fourni. Rétro-éclairage étiquettes porte-nom commandé par le module phonique. A compléter avec une plaque frontale.

5.5 : Module 8 boutons supplémentaires disposés sur double colonne. A utiliser avec le module phonique et avec les modules audio/vidéo. Branchement

avec multicâble fourni. Rétro-éclairage étiquettes porte-nom commandé par le module phonique. A compléter avec une plaque frontale.

5.6 : Module d’information pour l’affichage du numéro de rue ou autres indications (ex légende pour appels par clavier numérique, horaire ouvertures et/ou fermeture, etc). Branchement avec multicâble fourni. Rétro-éclairage étiquettes porte-nom commandé par le module phonique. A compléter avec une plaque frontale.

5.7: Module caméra Night & Day et grand angle pour la réalisation d’installations vidéo couleur, équipé de capteur de 1/3” (fonction Night & Day : le jour en mode couleur et la nuit en mode noir/blanc) combiné à des LEDs infrarouge. Résistance de préchauffage antibuée. Réglage automatique de la luminosité. Branchement au module phonique avec multicâble fourni.

À compléter avec plaque frontale.

5.8: Module avec écran graphique à associer au module phonique ou au module audio/vidéo (branchement avec multicâble fourni). Peut fonctionner sous deux modes: appel depuis répertoire ou appel digital. L’appel depuis répertoire permet l’envoi de l’appel en faisant défiler sur l’écran les noms associés aux résidents. Il est possible de mémoriser 4000 noms. Avec le module clavier, il est également possible d’utiliser l’appel de l’appartement, en composant simplement le numéro du résident. L’appel digital est toujours effectué avec le module clavier en composant le code numérique. Il est recommandé d’associer un ou plusieurs modules pour visualiser la correspondance entre les codes numériques et les noms d’utilisateurs.

Il est possible de programmer les noms dans le répertoire en utilisant deux modes différents: saisie manuelle à l’aide des boutons du module écran ou saisie à l’aide d’un PC et du logiciel TiSferaDesign en effectuant le téléchargement du fichier sur le module écran (conseillé). Une coupure d’alimentation de l’installation n’entraine pas la perte des données mémorisées.

À compléter avec une plaque frontale.

5.9: Module teleloop et synthèse vocale des commandes, à associer au module phonique ou au module audio/vidéo. Permet l’utilisation par les porteurs de prothèses auditives ou par les non-voyants, grâce à la synthèse vocale sur l’état de la connexion (appel en cours, fin d’appel, aucune réponse, occupé, porte ouverte). Branchement au module phonique avec multicâble fourni.

À compléter avec une plaque frontale.

Le dispositif peut être configuré physiquement ou bien à l’aide d’un PC et du logiciel TiSferaDesign.

5.10: Module clavier pour ouverture de serrure ou pour appel numérique de l’appartement (associé au module écran). Muni de relais avec contacts et de bornes pour le branchement d’un bouton d’ouverture de porte locale. Le code numérique pour l’ouverture de la serrure est programmable depuis le clavier ou à l’aide d’un PC en effectuant le téléchargement du fichier de programmation sur le module. Il dispose d’un bouton de réinitialisation de la programmation et de LEDs pour l’indication visuelle de l’état d’accès. Rétro-éclairage nocturne à LEDs. À complèter

avec plaque frontale. Branchement aux autres modules avec multicâble fourni. Le dispositif peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation et fonctionnement autonomes pour ouverture serrure. Configuration avec configurateurs physiques ou avec un PC et le logiciel TiSferaDesign.

5.11: Module lecteur de badge RFID pour ouverture de serrure par approche d’une clé électronique. Peut gérer un maximum de 20000 clés électroniques. Muni de relais avec contacts et de bornes (CP - P1 - P2) pour le branchement d’un bouton d’ouverture de porte locale. La clé électronique d’ouverture de la serrure est programmable à l’aide du module ou à l’aide d’un PC en effectuant le téléchargement du fichier de programmation sur le module. Il dispose d’un bouton de réinitialisation de la programmation et de LEDs pour l’indication visuelle de l’état d’accès. Rétro-éclairage nocturne à LEDs. À compléter avec plaque frontale. Branchement aux autres modules avec multicâble fourni.

Le dispositif peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation et fonctionnement autonomes. Configuration avec configurateurs physiques ou avec un PC et le logiciel TiSferaDesign.

5.12: Module de lecteur d’empreinte digitale pour ouverture de serrure. Muni de relais avec contacts (C - NO - NC) et de bornes pour le branchement d’un bouton d’ouverture de porte locale. Les empreintes digitales sont programmables à l’aide du module ou à l’aide d’un PC en effectuant le téléchargement du fichier de programmation sur le module. Il dispose d’un bouton de réinitialisation de la programmation et de LEDs pour l’indication visuelle de l’état d’accès. A complèter avec plaque frontale. Branchement aux autres modules avec multicâble fourni. Le dispositif peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation et fonctionnement autonomes. Configuration avec configurateurs physiques ou avec un PC et le logiciel TiSferaDesign.

6. Plaques frontales

Sfera new = IK08

Sfera Robur = IK10

6.1.Plaques frontales pour module audio (voir 5.1)

Plaque frontale sans bouton

Plaque frontale avec un bouton

Plaque frontale avec 2 boutons en vertical

Plaque frontale avec 2 boutons en horizontal

Plaque frontale audio avec 4 boutons

6.2.Plaques frontales pour module audio/vidéo (voir 5.2)

Plaque frontale sans bouton

Plaque frontale avec un bouton

Plaque frontale avec 2 boutons en horizontal

6.3. Plaques frontales pour module audio/vidéo (voir 5.3)

Plaque frontale sans bouton

Plaque frontale avec un bouton

Plaque frontale avec 2 boutons en horizontal

6.4. Plaques frontales pour module simple colonne (voir 5.4)

Plaque frontale 3 boutons-poussoirs

Plaque frontale 4 boutons-poussoirs

6.5. Plaques frontales pour module double colonne (voir 5.5)

Plaque frontale 6 boutons-poussoirs

Plaque frontale 8 boutons-poussoirs

6.6. Plaques frontales pour module d’info (voir 5.6)

6.7. Plaques frontales pour module vidéo (voir 5.7)

6.8. Plaques frontales pour module écran alphanumérique (voir 5.8)

6.9. Plaques frontales pour module teleloop (voir 5.9)

6.10. Plaques frontales pour module d’obturateur

6.11. Plaques frontales pour module clavier (voir 5.10)

6.12. Plaques frontales pour module lecteur de badge (voir 5.11)

6.13. Plaques frontales pour module lecteur d’empreinte (voir 5.12)

6.14. Plaques frontales pour lecteur de badge T25 (type Vigik,...)

Finitions :

- All metal : aluminium

- All street : anthracite

- All white : blanc

- Robur : antivandale