Gestion d’éclairage

Détecteurs de mouvement

Cahier des charges

Résumé de nos principaux détecteurs de présence et détecteurs de présence/absence au sein du Legrand Group Belgium

- Détecteurs de présence										3

  - Détecteurs pour faux plafonds									3

  - Détecteurs encastrés										3

    - 2 fils, sans neutre									3

    - 3 fils, avec neutre									4

      - Legrand										4

      - Bticino										4

  - Détecteurs en saillie										5

    - sur plafond										5

    - Muraux										5

- Détecteurs de présence et absence								6

  - Détecteurs pour faux plafonds									6

    - Pour couloirs										6

    - Pour l’entrée et les cages d’escalier							6

    - Pour les ateliers et les bureaux								7

    - Avec double sortie									7

  - Détecteurs encastrés										8

    - 2 fils, sans neutre									8

    - 3 fils, avec neutre									9

  - Détecteurs en saillie										9

- Détecteurs de présence

  - Détecteurs pour faux plafonds

Champs de détection: 50 m² - 360°

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : allumage et extinction automatiques

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes automatiques.

Charge maximale: 8.5A – 240 Vac.

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté.

Seuil de luminosité: de 1 à 1000 lux.

Réglage: par roue codeuse

Degré de protection: IP20

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m.

Hauteur recommandée de fixation: 2,50m.

Réf : 	048803

048899 (emballé en blister)

  - Détecteurs encastrés

    - 2 fils, sans neutre

A installer au lieu d’un interrupteur classique, sans câblage supplémentaire.

Champs de détection: 15m² - 180°

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : allumage et extinction automatiques

Connexion pour 1 circuit par bornes à vis.

Charge maximale et minimale: 40W jusqu’à 400W - 240 Vac

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: 5 – 1275 lux

Réglage: par roue codeuse ou configurateur de réglage

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Hauteur recommandée de fixation: 1m

Réf : 	078455 Mosaic alu

079259 Mosaic blanc

067090 Céliane

665118 Niloë blanc

665218 Niloë crème

    - 3 fils, avec neutre

      - Legrand

Champs de détection: 45m² - 180°

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : allumage et extinction automatiques

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes à vis

Charge maximale: 2000W - 240 Vac pour lampes à incandescence ou halogène

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: 5 – 1275 lux

Réglage: par roue codeuse ou configurateur de réglage

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Hauteur recommandée de fixation: 1m

Réf : 	078454 Mosaic alu

079258 Mosaic blanc

067099 Céliane

      - Bticino

Champs de détection: 6m - 180°

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : allumage et extinction automatiques

Connexion pour 1 circuit par bornes à vis

Charge maximale: 2A of 6A - 240 Vac pour lampes à incandescence ou halogène

Temporisation: 30s jusqu’à 10 minutes

Seuil de luminosité

Réglage: par roue codeuse

Degré de protection: IP20

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Hauteur recommandée de fixation: 1.2m

Réf : 	N/NT/L4431 Livinglight (3 fils) – 2A

HD/HC/HS4431 Axolute (3 fils) – 2A

N/NT/L4432 Livinglight (contact libre de potentiel) – 6A

HD/HC/HS4432 Axolute (contact libre de potentiel) – 6A

  - Détecteurs en saillie

    - Sur plafond

Pour la commande de lampe à incandescence ou halogène 230 V ou halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique.

Champs de détection: 45m² - 360°

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : allumage et extinction automatiques

Connexion pour 1 circuit par bornes à vis.

Charge maximale: 2000W - 240 Vac

Temporisation: 12s jusqu’à 16 minutes

Seuil de luminosité: 10 – 4000 lux

Réglage: par roue codeuse

Degré de protection:IP55

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Hauteur recommandée de fixation: 2.5m

Réf 	069740 Plexo gris

069780 Plexo blanc

048898 Plexo blanc (emballé en blister)

    - Muraux

Pour la commande de lampe en incandescence ou halogène 230 V ou halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique.

Champs de détection: 8m

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : allumage et extinction automatiques

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes à vis.

Charge maximale: 2000W - 240 Vac

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes

Seuil de luminosité: 1 – 1000 lux

Réglage: par roue codeuse

Degré de protection: IP42 ou IP55

Hauteur recommandée de fixation: 2.5m

Réf 	048911 IP42

048931 IP55

- Détecteurs de présence et abscence

  - Détecteurs pour faux plafonds

    - Pour couloir

Champs de détection: 3m x 24m

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir, automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes automatiques

Charge maximale: 8.5A – 240 Vac.

Temporisation: 1s jusqu’à 60 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: de 5 jusqu’à 11275 lux

Réglage: par configurateurs mobile

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Hauteur recommandée de fixation: 2,50m

Réf : 	048817

    - Pour l’entrée et les cages d’escalier

Champs de détection: 50m² - 360° (sur 2,5 m de hauteur)

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir, automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes automatiques

Charge maximale: 8.5A – 240 Vac.

Temporisation: 1s jusqu’à 60 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: de 0 jusqu’à 1275 lux

Réglage: par configurateurs mobile

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Hauteur recommandée de fixation: 2,50m

Réf : 	048807

    - Pour les ateliers et les bureaux

Champs de détection: 95m² ou 25m² - 360° (sur 2,5 m de hauteur)

Technologie de détection: PIR/US ou PIR

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir – automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes automatiques

Charge maximale: 8.5A – 240 Vac.

Temporisation: 5s jusqu’à 60 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: de 0 jusqu’à 1275 lux

Réglage: par configurateurs mobile

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Hauteur recommandée de fixation: 2,50m

Réf : 	048806 PIR/US – 95m²

048800 PIR – 25m²

    - Avec double sortie

Champs de détection: 25m² - 360° (sur 2,5 m de hauteur)

Technologie de détection: PIR/US ou PIR

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir – automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion 3 fils pour 2 circuits par bornes automatiques

Charge maximale: 8.5A – 240 Vac pour circuit 1 et 2A – 240Vac pour circuit 2

Temporisation: 5s jusqu’à 60 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: de 0 jusqu’à 1275 lux

Réglage: par configurateurs mobile

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Hauteur recommandée de fixation: 2,50m

Réf : 	048804 PIR

  - Détecteurs encastrés

    - 2 fils, sans neutre

A installer à la place d’un interrupteur classique, sans câblage supplémentaire.

Pour la commande de lampe à incandescence ou halogène 230 V ou halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique.

Champs de détection: 15m² - 180°

Technologie de détection: PIR

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir – automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion pour 1 circuit par bornes à vis.

Charge maximale et minimale: 40W jusqu’à 400W - 240 Vac

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: 5 – 1275 lux

Réglage: par configurateurs mobile

Degré de protection: IP20

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Hauteur recommandée de fixation: 1m

Réf : 	078453 Mosaic alu

079253 Mosaic blanc

067096 Céliane

N/NT/L4434N Livinglight blanc/tech/anthracite

HD/HC/HS4434 Axolute blanc/tech/anthracite

    - 3 fils, avec neutre

Pour la commande de lampe à incandescence ou halogène 230 V ou halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique.

Champs de détection: 15m² - 180°

Technologie de détection: PIR/US

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir – automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion 3 fils pour 1 circuit par bornes à vis

Charge maximale: 2000W - 240 Vac pour des lampes incandescence et halogène

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: 5 – 1275 lux

Réglage: par roue codeuse ou configurateur de réglage

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Hauteur recommandée de fixation: 1m

Réf : 	078452 Mosaic blanc

079252 Mosaic alu

067094 Céliane

N/NT/L4433N Livinglight blanc/tech/anthracite

HD/HC/HS4433 Axolute blanc/tech/anthracite

  - Détecteurs en saillie

Champs de détection: 20m - 180°ou 270°

Technologie de détection: PIR par 2 lentilles

Mode de détection : Manuel ou par bouton-poussoir – automatique off ou automatique on – off

Le détecteur éteint la lumière, si le seuil de luminosité est atteint, s’il n’y a plus de mouvement ou en poussant sur le bouton-poussoir

Connexion 3 fils pour 2 circuits par bornes automatiques

Charge maximale: 8.5A – 240 Vac pour circuit 1 en 2A – 240Vac pour circuit 2

Temporisation: 5s jusqu’à 30 minutes avec recyclage tant qu’un mouvement est détecté

Seuil de luminosité: 5 – 1275 lux

Réglage: par configurateurs mobile

Degré de protection: IP20

Résistance aux chocs: IK04

Réf : 	048933