Van Geel SLB Scheepsladder

Inleiding:

- Scheepsladders worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Group Legrand bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van de CE markering.

- Snelle montage gewaarborgd:

Alle kabelladders worden verbonden met klikkoppelplaten, montageplaten worden geklemd.

Deksels worden vastgezet met behulp van dekselklemmen in de zijperforaties.

De sportopeningen en perforaties dienen voor het plaatsen van scheidingsgoten c.q. –profielen en om kabelbandjes vast te zetten.

Toepassen in:

De SLB scheepsladder is speciaal ontwikkeld voor het geleiden van kabels en buisleidingen in chemische en petrochemische fabrieken, in industriële gebouwen, schepen en platformen. De combinatie van de geringe hoogte en draagkracht maken de scheepsladder speciaal geschikt voor kleine ruimtes, als secundair tracé en daar waar verticale kabelmontage gewenst is.

Algemene bepalingen:

Scheepsladder is van het merk Van Geel, type SLB.

●Het kabelladdersysteem wordt tegen de wand gemonteerd met bevestigingsbeugels,

ophangafstand h.o.h.  ●.… mm.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Materiaal | ●Thermisch verzinkt ●Gemenied ●RVS316L. |
| --- | --- |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
|  | Thermisch verzinkt ●100x30●150x30 ●200x30 ●300x30 ●400x30 ●500x30mm |
|  | Gemenied ●100x30●150x30 ●200x30 ●300x30 ●400x30 ●500x30mm |
|  | RVS316L ●100x30●150x30 ●200x30 ●300x30 ●400x30 ●500x30mm |
| Lengte | ●3000 mm |
| Sportafstand | ●250 mm |
| Uitvoeringsvorm boom | Niet geperforeerd |
| Uivoeringsvorm hulpstukken | Alle sportopeningen zijn naar boven gemonteerd met sportafstand van ca. 250mm. |
| Oppervlaktebehandeling | ●Thermisch verzinkt (Na bewerking volbadverzinkt volgens EN 1461. Zinklegeringslaag is minimaal 50 μm. Geschikt voor buitentoepassingen. |
|  | ●Gemenied Blank staal wordt na productie gestraald en voorzien van een speciale lasprimer. Voor de juiste corrosiebestendgheid moeten alle gemeniede producten nog worden gelakt. |
|  | ●Roetvaststaal (RVS316L) Corrosiebeschermingsklasse 9A volgens IEC EN 61537 |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Scheepsladders en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan belastingsnorm 61537. |

Overige bepalingen:

●Alle scheepsladders worden voorzien van

●●…..stuks scheidingsprofiel type L en worden vastgezet met M6 bout en moer.

●Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig aangeleverd te worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de scheepsladder. Deze hulpstukken dienen bevestigd te worden met M6 bevestigingsmateriaal.

●De scheepsladders dienen onderling verbonden te worden met universele verbinder

●Fabrieksnorm ondersteuning- c.q. ophangafstanden zijn h.o.h. ●……..mm.

●Vrijliggende snijkanten dienen voorzien te zijn van afschermprofiel.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.