# IK-2 vloerdoos (aansluittechniek GVG-5, GVO-7, Soluflex)

Inleiding

- Vloergoten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- Alle vloergoten vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG en zijn voorzien van de CE markering.

IK-2 vloerdoos, aansluittechniek voor open vloergoot GVO-7 en computervloer Soluflex en holle ruimtevloeren

IK-2 is het programma aansluittechniek voor vloer systemen. De dekselsets uit dit programma worden gebruikt om kabels en inbouwmaterialen bereikbaar te maken. Voor zowel het verzonken vloer systeem GVG-5, het open vloer systeem GVO-7, als voor computervloeren (Soluflex) en holle ruimtevloeren kan dezelfde dekselset gebruikt worden.

Enkele kenmerken van het programma aansluittechniek IK-2:

-Blinde en open dekselsets leverbaar

-Ronde dekselset Ø305mm met ruimte voor maar liefst 12 aansluitingen

-Zeer eenvoudig, schroefloos monteerbaar inbouwmateriaal voor dekselsets

-Zeer goede mogelijkheden voor voorbedraden van complete dekselsets

-Compleet Cubic 45 programma voor de inbouw van 45/45 schakelmateriaal, waaronder wandcontactdozen en inbouwkappen voor dataconnectoren.

De dekselsets zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:

-Rechthoekig kunststof of aluminium, geschikt voor 9 aansluitingen

-Vierkant kunststof of aluminium, geschikt voor 12 aansluitingen

-Rond aluminium, geschikt voor 12 aansluitingen

De dekselsets worden compleet met montageraam geleverd. Dit raam draagt de inbouwunits. De dekselset wordt in de bovenplaat van de universeeldoos, open vloergoot of in de computervloer gehangen en door klembeugels gefixeerd. In het montageraam bevestigt men de inbouwmaterialen. Het inbouwmateriaal is eenvoudig in hoogte instelbaar met behulp van de meegeleverde kaart.

IK-2 vloerdoos, aansluittechniek voor verzonken vloergoot GVG-5

Voorbedraden van de dekselsets is niet persé ter plaatse nodig; vanwege de losse inbouwramen en afschermkappen kunt u overal voorbedraden en deze later in de dekselsets plaatsen en aansluiten op de bedrading in de vloergoten.

Bepalingen:

Hoogtebereik van de universeeldoos IK-2 is van 56 tot 140 mm; zelfs meer met behulp van een of meer hoogteramen. Het elektrisch verbinden van de universeeldoos met de vloergoten wordt gewaarborgd door middel van het ombuigen van de lippen op de onderplaat.

De rechthoekige dekselset is geschikt voor 8 of 9 aansluitingen en de ronde en vierkante zijn geschikt voor 12 aansluitingen.

Alle gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij en vlamdovend.

De IK-2 dekselsets zijn geschikt voor ●holle ruimtevloeren ●computervloeren en worden waterpas bevestigd met gebruikmaking van meegeleverde ophangbeugels.

Alle gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij en vlamdovend.

Technische bepalingen:

- Materiaal:			●Kunststof ●Aluminium.

- Afmetingen:			Geschikt voor vloeropening ●271x193 mm rechthoekig ●305 mm rond ●271 mm vierkant.

- KEMA- en DIN-keur	Voor het opnemen van contactdozen tot 16A – 230/400 Volt AC en schakelaars tot 16A – 250 Volt AC volgens K55A en DIN VDE 0604.

- Uitvoering:			Voldoet aan de norm DIN VDE 0634.

Voorzien van 7 mm tapijtrand. Inwendig voorzien van  scharnierend deksel met sluiting, twee scharnierende snoeruitlaten en een montageraam.

Diepte dekseluitsparing is in ●kunststof 6 mm ●aluminium 9 mm bij uitgenomen vulplaat.

●De volgende IK-2 dekselsets dienen opgenomen te worden:

●blinddeksel 		●rechthoekig, kunststof met tapijtrand

●rechthoekig, aluminium met tapijtrand

●rechthoekig, aluminium met markeerrand

●rond, aluminium met tapijtrand

●rond, aluminium met markeerrand

●vierkant, kunststof met tapijtrand

●vierkant, aluminium met tapijtrand

●vierkant, aluminium met markeerrand

●dekselset (RVS) vierkant voor tegelvloeren.

●scharnierende dekselset ●rechthoekig geschikt voor 8 of 9 aansluitingen, kunststof met                                           tapijtrand

●rechthoekig geschikt voor 8 of 9 aansluitingen, aluminium met tapijtrand

●rechthoekig geschikt voor 8 of 9 aansluitingen, aluminium met markeerrand

●rond geschikt voor 12 aansluitingen, aluminium met tapijtrand

●rond geschikt voor 12 aansluitingen, aluminium met markeerrand

●vierkant geschikt voor 12 aansluitingen, kunststof met tapijtrand

●vierkant geschikt voor 12 aansluitingen, aluminium met tapijtrand

●vierkant geschikt voor 12 aansluitingen, aluminium met markeerrand

●dekselset RVS vierkant voor natgereinigde tegelvloeren (bijv. stenen en keramische vloeren met stalen montageraam). Goedgekeurd volgens VDE 0634-2 en kan o.b.v. de IEC 529 geclassificeerd worden als IP52 in benutte toestand en IP54 in onbenutte toestand.

●Deze dekselset wordt aangevuld met een

separate demontabele snoeruitlaat met afdekkap voor ingebruikname van de aansluitingen in de dekselsets.

●dekselset RVS vierkant met 2x snoeruitlaat voor drooggereinigde vloeren (bijv. parketvloer) met stalen montageraam. Goedgekeurd volgens VDE 0634-2 en kan o.b.v. de IEC 529 geclassificeerd worden als IP30.

Bepalingen (vervolg):

●Per dekselset rechthoekig op te nemen inbouwramen:

●2 stuks groot t.b.v. viervoudig modulair 45x45 mm schakelmateriaal

●3 stuks klein t.b.v. drievoudig modulair 45x45 mm schakelmateriaal

●Per dekselset ●vierkant ●rond op te nemen inbouwramen:

●3 stuks groot t.b.v. viervoudig modulair 45x45 mm schakelmateriaal.

De kunststof inbouwramen dienen in hoogte verstelbaar te zijn in de dekselset, teneinde grotere stekers of transformators in te passen.

●De inbouwramen dienen te worden voorbedraad met : ●……………..

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.

# Overzicht

# Vloerdozen IK-2:          Dekselsets blind

# geschikt voor GVG-5,

# GVO-7 en computervloeren

# Dekselsets scharnierend, geschikt voor GVG-5, GVO-7, computervloeren en holle

ruimte vloeren.